# 6066 Mutaflex

# Funktionsmerkmale

Die Rentabilisierung von Räumen zur Durchführung von öffentlichen Akten bestimmt die Notwendigkeit die Konfiguration der Säle verändern zu können. Daraus entstand die Idee und die Entwicklung des Systems MUTAFLEX.

Das System basiert auf der Verschiebung kompletter Sitzreihen über in den Boden eingebaute Schienen.

Jede Reihe kann maximal 12 Sessel aufnehmen.

Dieses System ermöglicht es, den Saal vollständig oder teilweise zu räumen,

indem die Sitzreihen verschoben werden und unter die im Normalfall dafür umgestaltete Bühne gestellt werden.

Jeder Komplex der Sitzreihen wird durch zwei Säulen mit einem eingebauten Laufwerk getragen.

Die Verschiebung wird über Profile durchgeführt, die insbesondere für einen perfekten Rolllauf entworfen sind, indem dafür besondere rillenförmige Rollen und ein Anti-Dreh - sowie auch ein Anti-Umschwungsystem eingebaut sind.

Die Schienen sind mit einem Element versehen, das zur einfachen Demontage und Montage der Sitzreihen konzipiert worden ist.

Für den korrekten Verschluss der Schienen hat man die entsprechenden Deckel angebracht, die sich perfekt an den vorbestimmten Reihenabstand und an die Konfiguration des Saales anpassen lassen.

Das System MUTAFLEX ist dafür entworfen worden, die gesamte Palette von FLEX SEATING Sessel anpassen zu können.

Die Schrittfolge der Umwandlung des Saales von voll zu leer ist folgendermaßen:

1.- Entfernung der Deckel, die die verschiedenen Reihen trennen.

2.- Verschiebung der Reihen in Richtung des vorgesehenen Platzes zur Aufbewahrung (normalerweise unter der Bühne).

3.- Die Deckel wieder auf den Schienen anbringen um den Boden vollkommen einheitlich wirken zu lassen.