# 6066 Mutaflex

# Caractéristiques Fonctionnelles

Le fait de rentabiliser des espaces destinés à la tenue d'actes publics détermine le besoin de modifier la configuration des salles. Ceci a donné lieu à l'idée et au développement du SYSTÈME MUTAFLEX.

Le système est fondé sur le déplacement de rangées complètes de fauteuils à travers des rails encastrés au sol.

Chaque rangée est habilitée pour accueillir 12 fauteuils maximum.

Ce système permet de libérer la salle totalement ou partiellement en déplaçant les rangées de fauteuils et en les plaçant normalement sous la scène habilitée à cet effet.

Chaque ensemble de rangées de fauteuils est supporté par deux colonnes avec le système de roulement incorporé.

Le déplacement est réalisé sur des rails spécialement conçus pour un parfait roulement, en incorporant pour cela des roues cannelées spéciales et un système anti-rotation et anti-renversement.

Les rails sont munis d'un élément étudié pour démonter et monter très facilement les rangées de fauteuils. Pour la fermeture correcte des rails, des couvercles ont été prévus qui s'adaptent parfaitement à la distance déterminée entre les rangées et à la configuration de la salle.

Le système MUTAFLEX est conçu pour adapter toute la gamme de fauteuils FLEX SEATING.

La séquence de transformation de la salle remplie à vide est la suivante :

1.- Extraction des couvercles qui séparent les différentes rangées.

2.- Déplacement des rangées vers le lieu prévu pour leur rangement (sous la scène habituellement).

3.- Replacez les couvercles sur les rails pour laisser le sol complètement uniforme.