5066 Mutamut

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

La volonté de rentabiliser les espaces conçus pour accueillir des événements publics détermine le besoin de modifier la configuration des salles rapidement et facilement. C'est ce qui a été à l'origine de l'idée et de la conception du SYSTÈME MUTAMUT.

Ce système est basé sur le déplacement de rangées entières de fauteuils sur des rails encastrés dans le sol.

Chaque rangée peut accueillir un nombre maximal de 12 fauteuils.

Ce système permet de vider la salle, entièrement ou partiellement, et de placer les fauteuils sous la scène, aménagée en conséquence.

Chaque rangée de fauteuils est supportée par deux piétements dotés d'un dispositif de roulement intégré.

Les rangées se déplacent sur des rails profilés conçus pour assurer un roulement parfait et munis de roues rainurées spéciales et d'un dispositif anti-rotation et anti-retournement.

Les glissières sont équipées d'un mécanisme qui permet de monter et de démonter très facilement les rangées de fauteuils.

Des caches, parfaitement adaptés à la distance entre les rangées et à la configuration de la salle, permettent de couvrir les glissières.

Le système MUTAMUT est conçu pour y adapter tous les fauteuils de la gamme MINI-SPACE.

La transformation d'une salle pleine en une salle vide s'effectue de la manière suivante:

1.- Extraction des caches qui se trouvent entre les rangées.

2.- Déplacement des rangées vers le lieu où les fauteuils seront stockés (en général, sous la scène).

3.- Remise en place des caches sur les glissières pour garantir l'uniformité du sol.