### 5066 Mutamut

Funktionelle Eigenschaften

Die wirtschaftliche Nutzung von Räumen, die für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen gedacht sind, bestimmt die Notwendigkeit, die Konfiguration der Säle an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. Diese Überlegung gab den Anstoß zur Idee und Entwicklung des MUTAMUT-Systems.

Das System basiert auf der Verschiebung von kompletten Sitzreihen mittels im Boden verankerter Laufschienen.

Jede Sitzreihe kann mit maximal 12 Stühlen bestückt werden.

Dieses System ermöglicht die völlige oder teilweise Räumung des Saales, indem die Stuhlreihen unter der zu diesem Zweck eingerichteten Bühne abgestellt werden.

Jede Stuhlreihengruppe wird von zwei Säulen mit integriertem Rollsystem getragen.

Die Fortbewegung erfolgt auf speziell entworfenen Profilen, die mit gerieften Spezialrollen für eine perfekte Rollbewegung sowie mit einem dreh- und kippsicheren System ausgestattet sind.

Die Schienen sind mit einer Vorrichtung versehen, die das Anund Abmontieren der Stuhlreihen kinderleicht macht.

Für die korrekte Verriegelung der Schienen sind Abdeckungen vorhanden, die sich perfekt auf den vorgegebenen Abstand zwischen den Reihen und an die jeweilige Konfiguration des Saales einstellen lassen.

Das MUTAMUNT-System ist für die Anpassung der gesamten Stuhlpalette MINI-SPACE konzipiert.

Die Umwandlung eines vollen Saales in einen leeren geschieht in nachstehender Reihenfolge:

1. Entfernen der Abdeckungen, mit denen die einzelnen Reihen voneinander getrennt sind.

2. Verschieben der Reihen bis zum vorgesehenen Aufbewahrungsort (normalerweise unter der Bühne).

3. Wiederaufsetzen der Abdeckungen auf die Schienen, um den Boden wieder einwandfrei auszugleichen.