13105

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil doté de caractéristiques acoustiques particulières, conçu pour les auditoriums et les salles de conférences.

La partie arrière du dossier est constituée d’un panneau de contre- plaqué d’une épaisseur de 15mm. Sa partie frontale est composée de deux coussins de mousse de polyuréthanne à cellules ouvertes, de caractéristiques acoustiques spéciales. Le coussin du bas sert d’appui lombaire et celui du haut arrive à la hauteur des vertèbres cervicales. Ceci, en plus de ses généreuses dimensions, en fait un fauteuil de grand confort, même lors de longues séances de travail.

La partie située en dessous de l’assise intègre des perforations spéciales afin d’améliorer les performances acoustiques au moyen d’un résonateur de type Helmholtz.

Il est de mêmes caractéristiques que le dossier, mais avec un coussin d’assise d’un seul bloc. L’assise est relevable automatiquement, moyennant un système de double ressort de torsion (testé à 500 000 cycles), sans entretien et extrêmement silencieux.

Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l’habillage et la mousse, sur l’assise comme sur le dossier. Il évite, pendant 3 minutes, que le feu se propage jusqu’à la mousse et retarde l’émission de gaz toxiques et de flammes.

Le fauteuil est monté sur deux éléments latéraux, joints par une traverse centrale en acier et deux joues latérales pour la fixation du dossier et des axes de rotation sur lesquels s’appuie l’assise.

Les flancs latéraux sont des éléments constitués de bois haute densité et revêtus de tissu jusqu’au sol avec une protection.

C’est là que viennent se fixer les rotules d’appui et de basculement de l’assise. Ces éléments se finissent, en partie inférieure, en un socle en tôle d’acier qui permet de fixer le fauteuil au sol (système de chevilles métalliques à expansion qui sont dissimulés à l’intérieur).

Chaque accoudoir est commun à deux fauteuils, excepté lorsqu’ils sont placés en fin de rangée. Les accoudoirs sont en bois massif vernis polyuréthanne à deux composants, totalement ignifuges.

Pour des conférences de longue durée, le pupitre F-45 est une solution idéale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

- Densité de l’assise: 65 Kg. m3

- Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

- Pilling: Index 5 BS 5811

CONTREPLAQUÉ:

- En hêtre formé a la presse et verni polyuréthanne à deux composants

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 33 Kg.

VOLUME: 0,25 m3 (Par place démontée)