##### 13105

##### Funktionelle Eigenschaften

Dieser Stuhl besitzt besondere akustische Eigenschaften und ist für die Verwendung in Auditorien und Kongresszentren entwickelt worden.

Der Sitz ist an der Hinterseite mit einer 15 mm starken lackierten Furnierplatte aus Buchenholz versehen. An der Vorderseite des Sitzes befinden sich zwei Polster aus offenzelligem Polyurethanschaum, die über spezielle akustische Eigenschaften verfügen. Das untere Polster dient als Stütze für die Lendenwirbel, das obere reicht bis zur Halswirbelsäule. Zusammen mit den großzügigen Abmessungen bietet der Sessel auch bei längeren Sitzungen einen erhöhten Komfort.

Der Sitz verfügt an seiner Unterseite über eine speziell entwickelte Schallabsorptionsfläche vom Typ „Helmholtz“. Der Aufbau des Polsters ist dem der Rückenlehne gleich, besteht jedoch nur aus einem einzigen Block.

Der in Nylongehäusen gelagerte doppelte Klappmechanismus (in 120.000 Zyklen getestet) ist geräuscharm und bedarf keiner Art von Schmierung. Zwischen Bezug und Schaum ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5mm starke Feuerschutzeinlage – TSSystem - eingearbeitet, die bis zu 3 Minuten lang verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt. So dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Der Stuhl ist auf zwei Seitenfüßen montiert, die durch einen Mittelsteg aus Stahl sowie durch zwei Seitenflügel für die Befestigung der Rückenlehne und die Aufnahme der Kippachsen, auf denen der Sitz ruht, miteinander verbunden sind.

Die Seiten bestehen aus vorgefertigten MDF-Teilen, die bis zum Boden mit Stoff bezogen und mit Schutzkappen versehen sind.

In den Seiten sind die Kugelgelenke für den Klappmechanismus des Sitzes eingefasst. Die Seiten stehen auf einem Metallsockel, der gleichzeitig die Bodenverankerung aus Spreizdübeln aufnimmt.

Zwei Sessel teilen sich jeweils eine Armlehne außer bei den Sesseln am Ende der Reihe oder bei Individualaufstellung.

Die Armlehnen sind aus Edelholz, lackiert mit einem feuerbeständigen Polyurethan-Zwei-Komponentenlack. Für den Einsatz auf längeren Sitzungen lässt sich der Sessel perfekt mit dem Tisch F-45 kombinieren.

### TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• Aus Rohr und Stahlblech,

Lichtbongenschweissungen mit endlosem

faden

POLYURETHANSCHAUM:

• Sitzfläche: 65 Kg./m3

• Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

• Elektrostatisches Epoxypulver

• Schichtstärke: 70-80 Mikron

• Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

DECKFURNIER:

• Mit Wurzelholz furnierte Holzplatte,

pressverformt, oberflächenlackiert mit

2-Komponenten-Polyurethanlack

NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND:

Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342

Abs. 1 u. 2

ITALIEN:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH:

UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA:

CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

33 Kg.

VOLUMEN

0,25 m3 (unmontiert)