13105

# Características Funcionales

Asiento de especiales características acústicas, diseñado para auditorios y salas de conferencias.

La parte posterior del respaldo es en madera de haya de15 m.m. de espesor. En su parte frontal está recubierta por dos colchonetas de espuma de poliuretano de célula abierta de especiales

propiedades acústicas. La colchoneta inferior sirve de apoyo lumbar y la superior llega hasta la altura de las vértebras

cervicales. Todo ello, junto a sus generosas dimensiones, proporciona un elevado nivel de confort aún en largos periodos de utilización.

El asiento incorpora en su parte frontal unas perforaciones características para mejorar la capacidad de absorción acústica mediante un resonador tipo Helmholtz. Es de las mismas características que el respaldo, pero con la colchoneta constituída por un solo bloque.  El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral de nylon ( testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita durante  3 minutos que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

La butaca está montada sobre dos pies laterales unidos por un puente central de acero y dos alas laterales para la fijación del respaldo y el soporte de los ejes de basculación sobre los que se apoya el asiento.

Los lateres son paneles fabricados en madera de alta densidad y tapizados hasta el suelo con remate protector. Sobre este plafón se encajan y fijan las rótulas de apoyo y giro del asiento. Estos laterales acaban por su parte inferior en un zócalo de soporte fabricado en chapa de acero mediante el cual se fija la butaca al suelo - sistema de tacos metálicos de expansión que quedan ocultos en su interior -

Cada brazo es común a dos butacas excepto en el caso de las butacas finales de fila. Los brazos son de madera noble maciza barnizada con poliuretano de dos componentes totalmente

ignífugos.

Opcionalmente, para conferencias de corta duración, puede incorporar pala atril para escribir, en madera lacada, oculta en el interior del lateral con bisagra de aluminio inyectado. Para

conferencias de larga duración se complementa perfectamente con la mesa F-45.

# Características  técnicas

Estructura:

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

Densidad del asiento: 65 Kg. m3

Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

Epoxi polvo electrostático

Espesor de la capa: 70-80 micras

Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

Pilling: Index 5 BS 5811

contrachapado:

De haya conformado en prensa, acabado en barniz poliuretano de dos componentes.

Estructura:

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

Densidad del asiento: 65 Kg. m3

Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

Epoxi polvo electrostático

Espesor de la capa: 70-80 micras

Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

Pilling: Index 5 BS 5811

contrachapado:

De haya conformado en prensa, acabado en barniz poliuretano de dos componentes.

Inglaterra: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: DIN54342 parte 1 y 2

Italia: CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso:

33 Kg.

Volumen

0,25 m3 (Por Plaza y Desmontada)