# 8036 Megatop

# Funktionsmerkmale

Der modulare Stuhl besteht aus vollkommen auswechselbaren und besonders großzügig bemessenen Elementen.

Der Nennwert des Mindestachsenabstands beträgt 58 cm. Dieser Abstand wird nicht mit dem Einbau von breiteren Armlehnen oder Ergänzungen zwischen den Sitzplätzen erreicht, sondern durch eine Zunahme der Dimensionen von Sitz und Rückenlehne, wodurch der reale zur Nutzung bestimmte Mindestraum 56 cm. beträgt, eine Maßnahme, mit der ein hohes Komfortniveau erreicht wird.

Der Sitz und die Rückenlehne sind aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken gebildet, die eine innere Metallstruktur tragen und einen vollständig mit den Schaumblöcken mittels des INTEGRAL FORM-Systems ohne Näharbeiten oder Nähte integrierten Bezug haben. Zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff, im Sitz als auch in der Rückenlehne, ist ein 5 mm dicker TS-System-Brandschutzschirm eingebaut, der verhindert, dass das Feuer bis zum Schaum vordringt, indem er die Ausbreitung giftiger Gase und Flammen verzögert. Das Polster der Rückenlehne ist anatomisch nachgebildet, mit einem Hüftteil und einem Kopfteil, indem einige vertikale Kanäle eingebaut sind. Das Polster des Sitzes besitzt eine anatomische und glatte Form, ohne jede Art von Kanal oder Rille, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Der Sitz und die Rückenlehne sind geschützt durch die Ausfertigungen aus Material IF727, welches vollständig waschbar ist und den Bezug in seinen hinteren Bereichen schützt.

Der Sitz wird mittels eines im Inneren der Sitzschale (getestet mit 500.000 Zyklen) eingefügten Doppelfedersystems automatisch zusammengeklappt, wobei keinerlei Schmierung nötig ist und das Klappen extrem leise von Statten geht.

Der Sessel ist auf zwei Metallfüßen montiert, die mit einem System für die Unterbringung der Kugelgelenke (mit Verriegelungsmechanismus), den die Achse des Sitzes hat, vorgesehen sind und einen einfachen Austausch des Sitzes ohne die Abmontierung des Sessels zuläßt. Die Füße haben eine rohrförmige Stahlstruktur in Ausfertigung von epoxy schwarz oder grau. Die Befestigung an den Boden erfolgt mittels Spreizdübel.  Der Sessel kann der spezifischen Steigung eines jeden Saales durch die Grundfläche des Stützfußes angepasst werden. Die Sitzreihen bilden sich mittels miteinander verbundener Rückenlehnen und gewährleisten die Formation von absolut festen und stabilen Sitzreihen, wobei die Befestigung im Boden verstärkt wird.

Die Arme sind aus Polyurethanschaum, mit einem inneren Metallskelett, wobei sie einen integrierten, kompakt und in einem einzigen Stück eingebauten Untersetzer haben. Im Sitz als auch in der Rückenlehne ist das akustische System TX eingebaut, ein Komplex mit Öffnungen im hinteren Teil, die ein exzellentes akustisches Verhalten ermöglichen. Wahlweise kann der Rückenlehne im oberen Hinterteil ein Stück Stoffbezug eingearbeitet haben. Der Sitz kann seinerseits vollständig mit Stoffbezug bezogen sein, ohne dass dabei seine akustischen Eigenschaften verloren gehen.

Die Rückenlehne kann auch mit HR Ausfertigung ausgeführt werden. Dieser Typ Rückenlehne zeichnet sich durch den Einbau einer Kopfstütze aus, die im Komplex der Rückenlehne integriert ist, das heißt,  man fügt es nicht hinzu, sondern es ist ein Bestandteil davon. Dieses System der Kopfstütze verschafft eindeutig einen ergonomischen Vorteil, da sie eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt und kein Zubehörelement ist.

Wahlweise kann das Antipanik-Schreibpult System PLX eingebaut werden. Nach Verlassen des Sitzes wird dieses Schreibpult vollkommen automatisch in die Seite vom Sessel zurückgezogen. Dabei wird eine Zugangsversperrung im Falle einer eventuellen Evakuierung des Saales vermieden.

Die Klappbewegung erfolgt schnell und genau mittels eines Kugelgelenksystems, das eine synchrone Drehung über zwei Achsen ermöglicht, was eine hohe Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit sichert. Wartungsfrei.

In Verbindung mit dem Tisch F-45, stellt dieses Modell eine optimale Lösung für Arbeitssitzungen und Konferenzen dar.

Technische Merkmale:

Struktur:

•	Rohr und Platte aus Edelstahl, Lichtbogenschweißen (MIG/MAG).

Polyuretanschaum:

•	Dichte des Sitzes: 65 Kg. m3

•	Dichte der Rückenlehne: 57 Kg. m3

Anstrich:

•	Epoxy elektrostatischer Staub

•	Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•	Haftung am Raster: 100%

Stoffbezug:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Polypropylen:

• 	Material: Polypropylen Kopolymer  IF-727

•	 Bruchresistenz DIN53455:    28 N7mm2

• 	Stoßresistenz DIN53453:  ohne Bruch

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN54342 Teile 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

Stoffbezug: M1/Schaumstoff: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit zulässigem Gewebe)

Gewicht:

30 Kg.

Volumen:

0,20 m3 (Abgebaut)