## 8036 Megatop

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONELLES

Fauteuil modulaire, de dimensions généreuses, composé d’éléments totalement remplaçables.

L’entre-axe minimal est de 58 cm (valeur nominale).

Cette dimension n’est pas due au rajout d’accoudoirs plus larges ou aux réglages des distances entre fauteuils, mais résulte de l’augmentation de la largeur de l’assise et du dossier, ce qui fait que la largeur utile pour la personne assise est de 56 cm, et  permet donc d’obtenir un très haut niveau de confort.

L'assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthanne

moulée, renforcés par une structure métallique interne. L'habillage, exempt de coutures, est entièrement intégré à la mousse grâce au procédé INTEGRAL FORM. Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Le coussin du dossier, de forme anatomique, présente une courbure dans la zone des reins, un appuie-tête et des cannelures verticales. Le coussin d’assise, lui aussi de forme anatomique, est lisse. Il ne présente ni cannelures, ni rainures, ce qui permet d'éviter que la poussière ne s’incruste.

La finition des carters d'assise et de dossier, en matériau IF727 entièrement lavable, protège le fauteuil.

L'assise se relève automatiquement grâce à un mécanisme à double ressort intégré au carter d’assise (500.000 cycles testés). Ce mécanisme est extrêmement silencieux et ne requiert aucun entretien.

Chaque fauteuil est monté sur deux piétements métalliques dans lesquels sont placées les rotules – avec système de blocage – dans lesquelles viennent se loger les axes de basculement de l’assise et permettent de remplacer facilement les blocs d’assise. La structure tubulaire des piétements est en acier recouvert de peinture époxy noire ou grise.

Des boulons et chevilles à expansion ou des tire-fonds, suivant la nature du sol, permettent de fixer les fauteuils au sol et la platine de fixation permet l’adaptation à la pente de la salle.

Les fauteuils sont solidarisés entre eux (par le dossier) ce qui permet de former des rangées parfaitement rigides et stables.

Les accoudoirs en mousse de polyuréthanne sont renforcés par une structure métallique interne.

Aussi bien l’assise que le dossier sont équipés du système acoustique TX, ensemble de perforations en sous-face d’assise et en partie arrière du dossier qui offrent un excellent comportement acoustique. En option, le carter du dossier peut être habillé, en partie supérieure, de tissu. Ce carter peut être entièrement recouvert de tissu sans perdre ses propriétés acoustiques.

Equipé du pupitre F-45, l’ensemble devient une solution optimale pour des séances de travail et des conférences de longue durée.

# CARACTÉRISTIQUES techniques

STRUCTURES:

• 	Tube et platine en acier, soudure à l’arcà cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

• 	Densité de l’assise: 65 Kg. m3

•	 Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

•	 Poudre Epoxy Électrostatique

• 	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

• 	Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

• 	Pilling: Index 5 BS 5811

POLYPROPYLENE:

•	Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

• 	Résistance à la Rupture DIN53455:28 N/mm2

• 	Résistance aux chocs DIN53453:sans rupture

### NORMES relatives à la réaction face au feu

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS:

29 Kg.

VOLUME:

0,20 m3 (Démontée)