# 6033 FLEX SEATING

# FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Klappsessel mit hervorragender Ratio Komfort/Raumnutzung. Der Sitz klappt sich automatisch zusammen und misst dann nur 48 cm Tiefenmaß.

Der Sitz hat einen kompakten Block-Aufbau aus kaltgeformten Polyurethanschaum, der die Metallkonstruktion aus einem Rohrrahmen, Flachfedern und Gelenkzapfen für die Schwenkbewegung völlig umschließt. Der Block befindet sich in einem einfach abzunehmenden Bezug mit Reißverschlusssystem. Die Rückenlehne hat die gleichen Eigenschaften. Die Armlehne hat ebenfalls einen kompakten Block-Aufbau aus kaltgeformten Polyurethanschaum, der die Metallkonstruktion völlig umschließt.

Die Polstereinalagen in Sitz und Rückenlehne haben eine ausgereifte ergonomische Gestaltung.

Zwischen Bezug und Schaumstoff kann sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingebracht werden, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Der Sitz verfügt über eine Rückklappautomatik mittels Doppelfedersystem, die in die Sitzschale integriert ist (500.000 bestandene Testzyklen), keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet.

Die Einheit, Sitz, Rücken- und Armlehne stützt sich auf einen Zentralfuß, der aus einer Stahlrohrsäule, Flachstahl zur Befestigung am Boden und Zentralsteg besteht. In diesem Zentralsteg befinden sich die Kugelgelenksitze -mit Blockierung-, die die Achsstifte des Sitzes und der Armlehnen aufnehmen.

In Kombination mit dem Tisch F-45 verwandelt sich das Modell in eine optimale Lösung für Arbeitstagungen und Konferenzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmengestell:

Aus Stahlrohr und Stahlblech, lichtbogengeschweißt mit Drahtelektrode.

Polyurethanschaum:

Dichte des Sitzpolsters: 65 kg/m3

Dichte des Rückenpolsters: 57 kg/m3

Lackierung:

Elektrostatische Epoxy-Pulverbeschichtung

Schichtdicke: 70-80 Mikron

Haftfestigkeit: 100%

Bezug:

Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:

Material: UNE L-2630.        Bruchbelastung: 20 kg/mm2

VORSCHRIFTEN ZUM BRANDVERHALTEN

England: 	BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: 	DIN 54342 Teil 1 und 2

Italien: 		CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 2372/NF 92-503

Bezug: M1

Schaumstoff: M4

Kunststoff: M3

GEWICHT:  28 kg

VOLUMEN: 0,18 m3 (demontiert pro Sitz)