# 6036 FLEX SEATING

# CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y aprovechamiento del espacio . El asiento es de retorno automático.

# El asiento está formado por un monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una  estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con funda de tapicería fácilmente intercambiable, con sistema de cremallera.  El respaldo es de las mismas características. El brazo también está formado por un monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una  estructura metálica.

Las colchonetas de asiento y respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, puede incorporarse una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del asiento ( testado a 500.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso.

El conjunto de asiento, respaldo y brazos es soportado dos laterales de aluminio unidos por un puente central de acero. En este puente central se encuentran los alojamientos de la rótula  - con mecanismo de bloqueo – que reciben los ejes del asiento.

Junto a la mesa F-45 se convierte en una solución óptima para sesiones de trabajo y conferencias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura:

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

Densidad del asiento: 65 Kg. m3

Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

Epoxi polvo electroestático

Espesor de la capa: 70-80 micras

Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:

Material: UNE L-2630        Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

NORMATIVAS DE REACCION AL FUEGO

Inglaterra: 	BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: 	DIN54342 parte 1 y 2

Italia: 		CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 2372/NF 92-503

Tapicería: M1

Espuma: M4

Plástico: M3

PESO:

30 Kg

VOLUMEN:

0,18 m3 (Desmontada)