# 6036 Flex Seating

# Funktionsmerkmale

Der zusammenklappbare Sessel sticht durch sein exzellentes Gleichgewicht zwischen dem Niveau des Komforts und der Ausnutzung des Raumes hervor.

Der Sitz hat ein automatisches Rückklappsystem.

Der Sitz ist aus einem kompakten Monoblock gebildet, der aus kalt geformtem Polyurethanschaum, der komplett eine metallische Struktur bedeckt, besteht. Diese metallische Struktur ist aus einem gebogenen Rohrrahmen, einem Raster aus flachen Sprungfedern und Gelenkbolzen für die Drehung zusammengesetzt. Der Block wird durch einen einfach austauschbaren Stoffbezug mit Reißverschlusssystem bedeckt. Die Rückenlehne hat dieselben Merkmale.

Die Armlehne ist ebenfalls aus einem kompakten Monoblock geformt mit kalt gepresstem Polyurethanschaum konfiguriert, der die vollständige Metallstruktur verkleidet.

Die Matratzen des Sitzes und der Rückenlehne haben ein besonders sorgfältiges ergonomisches Design.

Zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff, im Sitz als auch in der Rückenlehne, kann ein 5 mm dicker TS-System-Brandschutzschirm eingebaut werden, der verhindert, dass das Feuer bis zum Schaum vordringt, indem er die Ausbreitung giftiger Gase und Flammen verzögert.

Der Sitz wird mittels eines im Innern der Sitzschale (getestet mit 500.000 Zyklen) eingefügten Doppelfedersystems automatisch zusammengeklappt, wobei keinerlei Schmierung nötig ist und das Klappen extrem leise vonstatten geht.

Die Armlehne ist durch einen bezogenen Kompaktmonoblock gebildet. Im Innern befindet sich die Rücklauffeder (getestet mit 500.000 Zyklen), wobei keinerlei Schmierung nötig ist und das Klappen extrem leise vonstatten geht.

Der Komplex aus Sitz, Rückenlehne und Armlehnen wird von zwei über eine zentrale Stahlbrücke verbundenen Seitenteilen gestützt. In dieser zentralen Brücke werden die Kugelgelenke unterbracht (mit Verriegelungsmechanismus), die die Achsen des Sitzes haben.

In Verbindung mit dem Tisch F-45, stellt dieses Modell eine optimale Lösung für Arbeitssitzungen und Konferenzen dar.

Technische Merkmale:

Struktur:

•	Rohr und Platte aus Edelstahl, Lichtbogenschweißen (MIG/MAG).

Polyurethanschaum:

•	Dichte des Sitzes: 65 Kg. m3

•	Dichte der Rückenlehne: 57 Kg. m3

Anstrich:

•	Epoxy elektrostatischer Staub

•	Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•	Haftung am Raster: 100%

Stoffbezug:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:

•	Material: UNE L-2630

•	Bruchlast: 20Kg./mm2

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland:

DIN54342 Teile 1 und 2

Italien:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich:

UNE 23727/NF 92-503

Stoffbezug: M1/Schaumstoff: M4/Kunststoff: M3

USA:

CAL T.B. 133 (mit zulässigem Gewebe)

Gewicht:

30 Kg.

Volumen:

0,18 m3 (Abgebaut)