# 6040 FLEX SEATING XXL GPL

# CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil conçu pour être installé dans des salles de conférences et de congrès, qui se distingue par son excellent équilibre entre le niveau de confort et la mise à profit de l'espace. Le siège est à retour automatique. Les coussins du siège et du dossier ont une conception ergonomique particulièrement soignée. Le fauteuil a passé avec succès les essais et tests d'ergonomie réalisés.

# Le siège est composé d'une seule pièce de mousse de polyuréthanne moulée à froid qui recouvre entièrement une structure métallique, composée d'un cadre de tuyau courbe, d'une trame de ressorts plats et des axes correspondants pour le mouvement de rotation. Le bloc est garni d'une housse facilement échangeable, grâce à un système de fermeture éclair.

# Le pliage est automatique grâce à un système de double ressort inséré à l'intérieur du siège (testé sur 500 000 cycles), sans aucun type de lubrification et extrêmement silencieux.

# Le dossier est également composé d'une seule pièce ayant les mêmes caractéristiques que le siège.

# Il est possible d'incorporer entre la garniture et la mousse un revêtement anti-feu - TS System - de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, ce qui retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

L'ensemble siège-dossier est supporté par deux panneaux latéraux unis par un pont central en acier.  Sur chacun de ces panneaux sont situés les supports ou rotules de rotation des axes du siège. Les latéraux sont des panneaux fabriqués en bois de haute densité et tapissés jusqu'au sol avec couronnement protecteur. Leur partie inférieure s'achève sur un socle de support fabriqué en tôle en acier moyennant lequel est fixé le fauteuil au sol - système de chevilles métalliques d'expansion qui sont cachées dans leur intérieur-.

# En outre, ces panneaux incorporent un pupitre mod. GPL. Il s'agit d'un pupitre de grandes dimensions - 420x360 mm - réalisé en bois verni qui peut également être présenté laqué. Celui–ci se loge à l'intérieur des côtés du fauteuil et se déplace à travers un profilé en aluminium moyennant un coulisseau. Le mouvement est sans à-coups, continu et complètement silencieux. Il s'agit d'un pupitre anti-panique, c'est-à-dire qu'en quittant le fauteuil, celui-ci rentre automatiquement dans le côté du fauteuil, ce qui évite le blocage du passage lors d'une évacuation éventuelle de la salle.  Le retour est également silencieux grâce à un amortisseur intérieur en caoutchouc.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

•	Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

•	Densité de l’assise: 60-65 kg/m3

•	Densité du dossier: 50-55 kg/m3

PEINTURE:

•	Poudre Polyester Électrostatique

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

TAPISSERIE:

•	Normes relatives à la réaction au feu

Espagne: UNE-EN 1021 Part 1 et 2

France: NF/P 92507

Italie: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

PRODUIT FINI:

•	UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage intensif).

POLYPROPYLÈNE:

• 	Matériel: Polypropylène copolymère: IF-727

•  	Résistance à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

• 	Résistance aux chocs  DIN53453: sans rupture

POIDS:

•	34 Kg.

VOLUME:

•	0,19 m3 (Par place démontée)