# 6040 FLEX SEATING XXL GPL

# FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Dieser Stuhl ist für die Aufstellung in Konferenzräumen und Kongresssälen konzipiert und zeichnet sich durch seine hervorragende Ausgewogenheit zwischen Komfort und optimaler Raumnutzung aus. Die Sitzfläche ist mit einer Rückklappautomatik versehen. Die Polstereinlagen in Sitz und Rückenlehne haben eine ausgereifte ergonomische Gestaltung. Der Stuhl hat alle durchgeführten Tests und Ergonomieprüfungen mit Bravour bestanden.

# Die Sitzfläche ist einteilig aus kalt geformtem Polyurethanschaum gefertigt, der die komplette Umhüllung der Metallstruktur gewährleistet; diese wiederum besteht aus einem gebogenen Rohrrahmen, einem Raster aus Flachfedern und den entsprechenden Achsen für die Drehbewegung. Der Block ist mit einem Polsterbezug versehen, der dank des Reißverschlusssystems leicht gewechselt werden kann.

# Das Zurückklappen erfolgt automatisch mittels eines Doppelfedersystems, das im Inneren der Sitzfläche eingebaut ist (500.000 bestandene Testzyklen), keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet.

# Die Rückenlehne ist ebenfalls einteilig geformt und weist dieselben Merkmale wie die Sitzfläche auf.

# Zwischen Bezug und Schaumstoff kann eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingebracht werden, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Das Gebilde aus Sitz und Rückenlehne wird von zwei Seitenplatten gestützt, die in der Mitte durch einen Verbindungssteg aus Stahl miteinander verbunden sind. An jeder dieser Platten befinden sich die Halterungen oder Drehgelenke der Sitzachsen. Bei den Seitenteilen handelt es sich um hochdichte Holzplatten, die bis zum Boden mit einer Schutzverkleidung versehen sind. An der Unterseite laufen sie in einen Standsockel aus Stahlblech aus, über den der Stuhl - mittels eines von außen nicht sichtbaren Systems aus Metallspreizdübeln - am Boden befestigt wird.

# In diese Seitenteile ist eine Tischplatte Mod. GPL integriert. Diese ist mit 420 x 360 mm großzügig bemessen und aus klar oder deckend lackiertem Holz gefertigt. Sie ist im Inneren der Seitenteile des Stuhls untergebracht und gleitet über ein Aluminiumprofil auf einer Laufschiene. Die Bewegung erfolgt geschmeidig, zügig und vollkommen lautlos. Es handelt sich um eine Antipanik-Tischplatte, die beim Verlassen des Sitzes vollautomatisch im Seitenteil des Stuhls verschwindet, wodurch ein Versperren des Durchgangs im Fall einer Räumung des Saales vermieden wird. Auch das Zurückklappen der Sitzfläche erfolgt geräuschlos dank eines innen liegenden Gummidämpfers.

# TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• 	Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

•	Sitzfläche: 60-65 kg/m3

•	Rückenlehne: 50-55 kg/m3

OBERFLÄCHENLACK:

•	Elektrostatisches Polyesterpulver

•	Schichtstärke: 70-80 Mikron

•	Haftfestigkeit/Quadratnetz: UNE-EN ISO 2409: 100%

BEZUGSSTOFF:

•	Normen feyerschutz

Spanien: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Frankreich: NF/P 92507

Italien: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

FERTIGGESTELLTES PRODUKT

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (üblicher gebrauch).

ALUMINIUM:

•	Material: UNE L-2630

•	Sitzfläche: 2,7 gr/cm3

•	Bruchbelastung: 20 kg/mm2

GEWICHT:

•	34 kg

VOLUMEN:

•	0,19 m3 (demontiert pro Sitz)