# 6032 FLEX SEATING

# CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil pliable se distinguant par son excellent équilibre entre le niveau de confort et la mise à profit de l'espace. Le siège est à retour automatique, ainsi que les accoudoirs. Le système de pliage consiste dans la rotation du siège et dans un déplacement des accoudoirs dans un seul mouvement solidaire. Au moment du pliage du siège, il se produit une rotation des accoudoirs pour adopter une position verticale, de sorte que l'ensemble ne dépasse pas la largeur de 350 mm. La séquence de mouvements décrite se réalise automatiquement en se levant du siège. Le dossier est toujours fixe.

Le siège est composé d'un monobloc compact en mousse de polyuréthanne moulée à froid qui recouvre complètement une structure métallique composée d'un cadre en tuyau courbe, une trame de ressorts plats et de pivots d'articulation pour la rotation. Le bloc est recouvert d'une housse de garniture facilement échangeable, avec un système de fermeture éclair. Le dossier a les mêmes caractéristiques.

Les coussins du siège et du dossier ont une conception ergonomique particulièrement soignée.

Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il est possible d'incorporer entre la tapisserie et la mousse un revêtement anti-feu - TS System - de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, ce qui retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Le siège se plie automatiquement au moyen d’un système à double ressort inséré à l’intérieur du siège (testé à 500 000 cycles) qui n’exige aucun type de lubrification et est extrêmement silencieux.

L'accoudoir est également composé d'un monobloc compact tapissé. Son intérieur incorpore le ressort de retour (testé à 500 000 cycles) qui n'exige aucun type de lubrification et il est extrêmement silencieux.

L'ensemble siège-dossier-accoudoirs est supporté par un pied central composé d'une colonne en tuyau en acier, un plat de fixation au sol et un pont central. Sur ce point central se trouvent les logements de la rotule - avec mécanisme de blocage - qui reçoivent les axes du siège.

Avec la table F-45, il devient une solution optimale pour des sessions de travail et des conférences.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure :

Tube et tôle en acier, soudures à l'arc de fil continu.

Mousse de polyuréthanne :

Densité du siège : 65 kg/m3

Densité du dossier : 57 kg/m3

Peinture :

Époxy poudre électrostatique

Épaisseur de la couche : 70-80 microns

Adhérence à la trame : 100%

Garniture :

Pilling : Index 5 BS 5811

Aluminium :

Matériau : UNE L-2630

Charge de Rupture : 20 kg/mm2

NORMES DE RÉACTION AU FEU

Angleterre : 	BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Allemagne : 	DIN54342 parties 1 et 2

Italie : 		CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France : UNE 2372/NF 92-503

Garniture : M1

Mousse : M4

Plastique : M3

POIDS :

28 kg

VOLUME :

0,18 m3 (par place et démonté)