# 6032 FLEX SEATING

# CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y aprovechamiento del espacio. El asiento es de retorno automático, así como los apoyabrazos.  El sistema de plegado consiste en el giro del asiento y un desplazamiento de los apoyabrazos en un único movimiento solidario. A la vez que se pliega el asiento, se produce un giro de los apoyabrazos, adoptando una posición vertical, de forma que no sobrepasa la profundidad de 350 mm. La secuencia de movimientos descrita se desarrolla automáticamente al levantarse el asiento. El respaldo siempre permanece fijo.

El asiento está formado por un monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con funda de tapicería fácilmente intercambiable, con sistema de cremallera.  El respaldo es de las mismas características.

Las colchonetas de asiento y respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, puede incorporarse una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del asiento (testado a 500.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso.

El brazo también está formado por un monobloc compacto tapizado. En su interior se aloja el resorte de retorno (testado a 500.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso.

El conjunto de asiento, respaldo y brazos es soportado por pie central compuesto por una columna de tubo de acero, pletina de fijación al suelo y puente central. En este puente central se encuentran los alojamientos de la rótula - con mecanismo de bloqueo – que reciben los ejes del asiento.

Junto a la mesa F-45 se convierte en una solución óptima para sesiones de trabajo y conferencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

Densidad del asiento: 65 Kg. m3

Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

Epoxi polvo electroestático

Espesor de la capa: 70-80 micras

Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:

Material: UNE L-2630        Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

Normativas de reacción al fuego:

Inglaterra: 	BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: 	DIN54342 parte 1 y 2

Italia: 		CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 2372/NF 92-503

Tapicería: M1

Espuma: M4

Plástico: M3

PESO:

28 Kg

VOLUMEN:

0,18 m3 (Por plaza y Desmontada)