# Mesa  F-1000

# Características Funcionales

Mesa de trabajo replegable de uso individual, fija al suelo y totalmente independiente de la plaza de asiento. Es ideal para instalaciones de salas de reuniones, centros de congresos y seminarios. Puede colocarse en nuevas instalaciones y en instalaciones ya existentes.

La mesa está formada por un sobre de mesa de contrachapado de madera de haya de 13 mm. de espesor y 470 x 370 mm. de superficie. Puede presentarse acabado con barniz de poliuretano bicapa incoloro, lacado e incluso tapizado en piel. Las cantoneras son aluminio pintado o cromado. Este sobre se introduce en un cajón formado por  dos columnas laterales que actúan como guías de desplazamiento y un frontal acabado habitualmente de la misma forma que la mesa. Las columnas se presentan pintadas de forma estándar en poliéster polvo negro mate. Las columnas incorporan las guías de desplazamiento lineal. Esta ausencia de mecanismos y resortes hacen que el producto esté exento de cualquier tipo de mantenimiento. El aspecto del conjunto es un rectángulo perfecto, elegante, que da continuidad impecable a la fila de mesas.

El conjunto de mesa y columna en posición plegada ocupa únicamente 190 mm. La apertura de la mesa se realiza mediante un simple e intuitivo movimiento de desplazamiento vertical y giro. De esta manera, el usuario dispone ante él de una amplia superficie de trabajo. El sistema de plegado es antipánico, es decir, al levantarse el usuario de la butaca su propio movimiento impulsa la mesa a la posición de plegado, con lo cual el desalojo de la sala es rápido y siempre con los pasillos libres.

El conjunto es independiente de cualquier plaza de asiento, con lo cual puede adaptarse a cualquier configuración de sala manteniendo la totalidad del aforo y se encuentra siempre alineado respecto del usuario. Además, esta independencia de la butaca, hace que su estabilidad sea total y no reciba jamás el movimiento y la vibración provocados por la ocupación de la butaca anterior.

La mesa se fija de forma estándar al suelo a través de una guía empotrada en el mismo – que es un elemento independiente de la mesa – y que posibilita un espacio ideal para cableado así como una alineación perfecta de las mesas y la posibilidad de montarlas y desmontarlas fácilmente.

El frontal superior y exterior de la mesa puede incorporar, perfectamente integrada en la misma, un cajetín preparado para alojar en su interior mecanismos electrónicos de conferencia: micrófono, sistema de votación, traducción, etc. Este cajetín, realizado también en aluminio extrusionado, se adapta perfectamente a la columna de soporte y no interfiere en absoluto en el mecanismo de plegado y desplegado. También puede incorporar un sistema de conexión eléctrica a 220 V, conexión telefónica e Internet. El conjunto plegado ocupa 190mm.

La columna está preparada para recibir en sus interior el cableado necesario para todos los elementos electrónicos.

# CaracterÍsticas  técnicas

ALUMINIO:

•	Material: UNE L-2630

•	Densidad: 2,7 gr/cm3

•	Carga de rotura: 20 kg/mm2

Contrachapado:

•	De haya conformado en prensa.

Pintura:

•	Poliéster polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100%

Peso:

25 Kg. (2 Plazas)

Volumen

0,046 m3 (Desmontada 2 Plazas)