# Table F-1000

# Caractéristiques Fonctionnelles

Table de travail repliable à utilisation individuelle, fixe au sol et entièrement indépendante du  siège. Elle est idéale pour des installations de salles de réunions, centres de congrès et séminaires. Elle peut être utilisée dans de nouvelles installations et dans des installations déjà existantes.

La table est composée d'un plateau en contreplaqué de bois de hêtre de 13 mm d'épaisseur et 470 x 370 mm de surface. Elle est proposée avec une finition de vernis de polyuréthanne à deux couches incolore, laqué, ainsi que garni en cuir. Les angles sont en aluminium peint ou chromé. Ce plateau est introduit dans un tiroir formé de deux colonnes latérales qui agissent comme des guides de déplacement et une partie frontale présentant habituellement la même finition que la table. Les colonnes sont proposées peintes de manière standard en polyester poudre noire mate. Les colonnes incorporent les guides de déplacement linéaire. Cette absence de mécanismes et de ressorts fait que le produit soit exempt de tout type de maintenance. L'aspect de l'ensemble est un rectangle parfait, élégant, qui donne une continuité impeccable à la rangée de tables.

L'ensemble table-colonne en position pliée occupe 190 mm seulement. L'ouverture de la table est réalisée moyennant un simple et intuitif mouvement de déplacement vertical et de rotation. Ainsi, l'utilisateur dispose d'une vaste surface de travail. Le mécanisme de pliage est anti-panique, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur du fauteuil se lève, son propre mouvement impulse la table sur sa position de pliage, ce qui permet d'évacuer rapidement la salle, les couloirs étant toujours libres.

L'ensemble est indépendant de tout siège, ce qui permet de l'adapter à n'importe quelle configuration de salle en conservant la totalité de la capacité d'accueil et il est toujours aligné par rapport à l'utilisateur. En outre, cette indépendance du fauteuil donne une entière stabilité et ne reçoit jamais le mouvement et la vibration provoqués par l'occupation du fauteuil précédent.

La table est fixée de manière standard au sol à travers un guide encastré au sol - qui est un élément indépendant de la table - et qui permet d'obtenir un espace idéal pour le câblage ainsi qu'un alignement parfait des tables et la possibilité de les monter et démonter facilement.

La partie frontale supérieure et extérieure de la table peut incorporer, de manière parfaitement intégrée, un boîtier préparé pour recevoir en son intérieur des mécanismes électroniques de conférence : microphone, système de vote, traduction, etc. Ce boîtier, également fabriqué en aluminium extrudé, s'adapte parfaitement à la colonne de support et n'interfère absolument pas dans le mécanisme de pliage et de dépliage. Il peut également incorporer un système de connexion électrique à 220 V, une connexion téléphonique et à Internet. L'ensemble plié occupe 190 mm.

La colonne est préparée pour recevoir en son intérieur le câblage nécessaire pour tous les éléments électroniques.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PEINTURE:

•	Poudre Polyester Électrostatique

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

ALUMINIUM:

•	Matériel: UNE L-2630

•	Densité: 2,7 gr/cm3

•	Charge de la Rupture: 20 kg/mm2

CONTREPLAQUÉ:

•	En hêtre formé a la presse

POIDS:

•	25 Kg. (2 Table)

VOLUME:

•	0,046 m3 (2 Table - Démontée)