# 13107 Flame

# CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil conçu pour les auditoriums et les théâtres.

Étant donné leur conception et les matériaux employés, ces fauteuils peuvent aisément s'adapter aux exigences acoustiques de ce type de salles.

Le dossier, constitué d'un panneau de contre-plaqué en hêtre d'une épaisseur de 13 mm, est incurvé dans la zone lombaire. Sa partie supérieure se termine par deux rangées de trous décoratifs.

L'assise possède les mêmes caractéristiques que le dossier, mais est entièrement lisse.

Le coussin de dossier est en polyuréthanne à cellules ouvertes. Il est fixé sur un support en bois et est facile à démonter et à remplacer. L'habillage présente également des propriétés acoustiques particulières. L'assise possède les mêmes propriétés que le dossier.

Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

L'assise se relève automatiquement grâce à un mécanisme à ressort central extrêmement silencieux et ne nécessitant aucun graissage. Chaque fauteuil est monté sur une structure constituée d'un support central robuste en aluminium sur lequel le dossier est fixé. Ce

support abrite également l'articulation de l'assise et permet de fixer le fauteuil au sol par quatre points d'ancrage.

Ces fauteuils s'installent individuellement et sont donc faciles à adapter à toutes sortes de salles, quelle que soit leur configuration.

Le modèle standard est dépourvu d'accoudoirs.

En option il est possible de prévoir des accoudoirs revêtus tissu ou en bois sur la partie supérieure.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PEINTURE:

• Poudre Epoxy Électrostatique

• Épaisseur de la couche: 70-80 microns

• Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

• Pilling: Index 5 BS 5811

CONTREPLAQUÉ:

• En hêtre formé a la presse et verni polyuréthanne à deux composants

ALUMINIUM:

• Matériel:UNE L-2630

• Charge de Rupture: 20 Kg./ mm2

### NORMES RELATIVES À LA RÉACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503 Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissé homologué)

POIDS:

25 Kg.

VOLUME:

0,14 m3 (Par place démontée)