##### 13107 Flame

##### Funktionelle Eigenschaften

Dieser Stuhl ist für die Verwendung in Auditorien und Theatern gedacht.

Das Design und die verwendeten Materialien sind so konzipiert, dass sie sich leicht an die akustischen Anforderungen dieser Art von Einrichtungen anpassen.

Die Rückenlehne besteht aus einer 13 mm starken Furnierplatte aus Buchenholz mit Bogenform im Lumbalbereich. Die obere Kante ist mit zwei Lochreihen versehen. Der Sitz besitzt dieselben Eigenschaften wie die Rückenlehne, ist allerdings vollkommen gerade.

Das Rückenpolster ist aus offenzelligem Polyurethanschaum gefertigt und auf einer Gegenstütze aus Holz montiert, die an der Rückenlehne befestigt ist, wodurch das Demontieren und Auswechseln der Teile spielend leicht wird. Auch der Bezug besitzt spezielle akustische Eigenschaften. Der Sitz verfügt über dieselben Merkmale. Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage – TS System – eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden. Der Sitz ist mit einer Rückklappautomatik durch Zentralfederung

versehen, die keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet. Der Stuhl ist auf einer robusten Mittelstütze aus Aluminium montiert, an der die Rückenlehne und der Sitz befestigt sind und die zur

Verankerung des Stuhles über die zu diesem Zweck vorgesehenen vier Verankerungspunkte im Boden dient. Der Stuhl ist für die Einzelaufstellung bestimmt, so dass ein großes

Anpassungsvermögen an jegliche Art von Konfiguration erreicht wird. Als Standardform wird dieses Modell ohne Armlehnen angeboten.

Optional können die Armlehnen aus Stoffbezug oder Holz im oberen Bereich gefertigt werden. Die Armlehnen werden an der Rückenlehne des Sessels befestigt.

Die Standard-Ausführung wird ohne Armlehnen präsentiert.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

OBERFLÄCHENLACK:

• Elektrostatisches Epoxypulver

• Schichtstärke: 70-80 Mikron

• Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

DECKFURNIER:

• Mit Wurzelholz furnierte Holzplatte,pressverformt, oberflächenlackiert mit

2-Komponenten-Polyurethanlack

ALUMINIUM:

• Material: UNE L-2630

• Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

### FEYERSCHUTZ NORMEN

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503 Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

25 Kg.

VOLUMEN:

0,14 m3 (unmontiert)