# 13107 Flame

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Butaca pensada para su utilización en salas de auditorios y teatros. El diseño y los materiales empleados están pensados para adaptarse fácilmente a los requerimientos acústicos de este tipo de instalaciones.

El respaldo es en tablero contrachapado de haya 13 mm. de espesor, con curva lumbar. Acaba en su parte superior en tres filas de perforaciones. El asiento es de las mismas características pero totalmente liso.

La colchoneta del respaldo es de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contra de madera que se sujeta al respaldo, siendo fácilmente desmontable e intercambiable. La tapicería también tiene especiales cualidades acústicas.  El asiento es de las mismas características.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de resorte central, sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso.

La butaca está montada sobre una estructura formada por un único y robusto soporte central de aluminio sobre el que se fija el respaldo, articula el asiento y sirve de fijación de la butaca al suelo. Esta fijación se realiza mediante cuatro puntos de anclaje.

La butaca se instala de forma individual, con lo que se consigue una gran adaptabilidad a todo tipo de configuraciones.

Opcionalmente puede equipar brazos en aluminio acabados en tapizado o madera en su parte superior. Los brazos se fijan al respaldo de la butaca. De forma standard se presenta sin brazos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PINTURA:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

TAPICERÍA:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

CONTRACHAPADO:

•	De haya conformado en prensa, acabado en barniz poliuretano de dos componentes.

ALUMINIO:

•	Material: UNE L-2630

•	Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

NORMATIVAS DE REACCIÓN AL FUEGO:

Inglaterra: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: DIN54342 parte 1 y 2

Italia: CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso:

25 Kg.

Volumen

0,14 m3 (Desmontada)