# 128/52 Carmen

# CaractÉristiques Fonctionnelles

Fauteuil conçu pour être installé dans des auditoriums, théâtres et salles de conférences. Il se distingue par son excellent équilibre entre sa conception, son confort et ses caractéristiques d'absorption acoustique spéciales en raison des matériaux employés.

Le dossier est en panneau contreplaqué de hêtre 13 mm d'épaisseur, avec une double courbe formant un cale-reins.

Le siège est également réalisé en panneau contreplaqué de hêtre de 13 mm d'épaisseur, avec une courbe ergonomique.

Le coussin du dossier est d'une épaisseur maximum de 4 cm. La mousse est en polyuréthanne à cellule ouverte, montée sur un contreplaqué en bois fixé au dossier, et elle est facilement démontable et échangeable.

La garniture possède également des qualités acoustiques spéciales avec une cannelure verticale et avec une forme de cale-rein dans la zone lombaire.

Le coussin du siège a également une cannelure verticale. Le siège est à pliage automatique moyennant un système de double rotule latéral en nylon (testé à 120 000 cycles) qui n’exige aucun type de lubrification et est extrêmement silencieux.

Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il y a entre la garniture et la mousse un revêtement anti-feu - TS System - de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, ce qui retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Le fauteuil est monté sur un pied central composé d'une colonne de tuyau en acier, d'un plat circulaire de fixation au sol et d'un pont central.

Toute la structure offre une finition en peinture polyester en poudre. Ce siège s'adapte à la pente moyennant la base du pied.

Les panneaux latéraux côté couloir sont composés d'un tuyau en acier courbe qui parcourt le contour extérieur du panneau fabriqué en bois DM de grande densité, entièrement plaqué de hêtre et verni. Sur la partie supérieure du tuyau est fixé l'accoudoir en hêtre massif et verni. Les panneaux latéraux intermédiaires ne sont composés que par le cadre de tuyau en acier courbe et par l'accoudoir. Chaque accoudoir est commun à deux fauteuils sauf dans le cas des fauteuils finaux de la rangée.  Les accoudoirs sont en bois massif.

Quand le siège est utilisé dans des salles de conférences, les tables F-45 ou F-1000 peuvent être incorporées.

Homologué en acoustique par García B.B.M. Internacional.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

•	Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

•	Densité de l’assise: 60-65 kg/m3

•	Densité du dossier: 50-55 kg/m3

PEINTURE:

•	Poudre Polyester Électrostatique

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

TAPISSERIE:

•	Normes relatives à la réaction au feu

Espagne: UNE-EN 1021 Part 1 et 2

France: NF/P 92507

Italie: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

PRODUIT FINI:

•	UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage intensif).

ALUMINIUM:

•	Matériel: UNE L-2630

•	Densité: 2,7 gr/cm3

•	Charge de la Rupture: 20 kg/mm2

CONTREPLAQUÉ:

•	En hêtre formé a la presse

POIDS:

•	25 Kg.

VOLUME:

•	0,15 m3 (Par place démontée)