# 128/52 Carmen

# Funktionelle Eigenschaften

Dieser Stuhl ist für die Aufstellung in Auditorien, Theatern und Konferenzsälen konzipiert. Er hebt sich durch seine hervorragende Ausgewogenheit zwischen Design, Komfort und speziellen Schall absorbierenden Eigenschaften hervor, die den verwendeten Materialien zu verdanken sind.

Die Rückenlehne besteht aus einer 13 mm starken Furnierplatte aus Buchenholz mit doppelter Wölbung, die als Nierenstütze ausgeformt ist.

Auch der Sitz ist aus einer Furnierplatte aus Buchenholz gefertigt, die 13 mm stark ist und ebenfalls eine ergonomische Wölbung aufweist.

Das Rückenpolster ist in einer maximalen Stärke von 4 cm ausgelegt. Der Polsterschaum aus offenzelligem Polyurethan ist auf einer an der Rückenlehne befestigten Gegenplatte aus Holz montiert, was das einfache Demontieren und Auswechseln ermöglicht.

Auch der Bezug besitzt besondere akustische Eigenschaften; er ist mit einer vertikalen Riffelung versehen und im Lendenwirbelbereich als Nierenstütze ausgeformt.

Auch das Sitzkissen weist eine vertikale Riffelung auf. Der Sitz verfügt über eine Klappautomatik mit einem seitlichen doppelten Kugelgelenksystem aus Nylon (120.000 bestandene Testzyklen), keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet.

Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Der Stuhl ist auf einem Mittelfuß montiert, der sich aus einer Stahlrohrsäule, einer runden Bodenbefestigungsplatte und einem mittigen Verbindungssteg zusammensetzt.

Das gesamte Rahmengestell ist mit einer starken Polyester-Pulverbeschichtung versehen. Der Stuhl kann mittels des Fußsockels an die Bodenneigung angepasst werden.

Die zum Gang zeigenden Seitenteile bestehen aus gebogenem Stahlrohr, das die Außenkontur der hochdichten MDF- Holzplatte aus lackiertem Buchenfurnier umläuft. An der Oberseite des Rohres ist die Kopfstütze aus massivem lackiertem Buchenholz befestigt. Die mittleren Seitenteile werden lediglich aus dem gebogenen Stahlrohrrahmen und den Armlehnen gebildet. Jeweils zwei Stühle, mit Ausnahme der Reihenendstühle, haben eine Armlehne gemeinsam. Die Armlehnen sind aus massivem Holz.

Für den Einsatz in Konferenzsälen kann der Tisch F-45 oder F-1000 integriert werden.

Die akustische Zulassung wurde durch García B.B.M. International erteilt.

# TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• 	Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

•	Sitzfläche: 60-65 kg/m3

•	Rückenlehne: 50-55 kg/m3

OBERFLÄCHENLACK:

•	Elektrostatisches Polyesterpulver

•	Schichtstärke: 70-80 Mikron

•	Haftfestigkeit/Quadratnetz: UNE-EN ISO 2409: 100%

BEZUGSSTOFF:

•	Normen feyerschutz

Spanien: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Frankreich: NF/P 92507

Italien: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

FERTIGGESTELLTES PRODUKT

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (üblicher gebrauch).

ALUMINIUM:

•	Material: UNE L-2630

•	Sitzfläche: 2,7 gr/cm3

•	Bruchbelastung: 20 kg/mm2

SPERRHOLZ

•	Buche gepresst

GEWICHT:

•	25 kg

VOLUMEN:

•	0,15 m3 (demontiert pro Sitz)