# 128/52 Carmen

# Características Funcionales

Butaca pensada para estar ubicada en auditorios, teatros y salas de conferencias. Destaca por su excelente equilibrio entre diseño, confort y sus especiales características de absorción acústica debido a los materiales empleados.

El respaldo es de tablero contrachapado de haya 13 mm. de espesor, de madera noble, con doble curva, formando riñonera.

El asiento también se realiza en tablero contrachapado de haya de 13 mm. de espesor, de madera noble, con curva ergonómica.

La colchoneta del respaldo es de un espesor máximo de 4 cm. La espuma es de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contra de madera que se sujeta al respaldo, siendo fácilmente desmontable e intercambiable.

La tapicería también tiene especiales cualidades acústicas con un gallonado vertical y con forma de riñonera en la zona lumbar.

La colchoneta del asiento tiene igualmente un gallonado vertical. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral de nylon (testado a 120.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubricación y extremadamente silencioso.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

La butaca está montada sobre un pie central compuesto por una columna de tubo de acero, pletina circular de fijación al suelo y puente central.

Toda la estructura está acabada en pintura epoxi de 80 micras. Se ajusta a la pendiente por la base del pie.

Los costadillos de pasillo están compuestos por un tubo de acero curvado que recorre el contorno exterior del panel fabricado en madera DM de alta densidad, chapado completamente en haya y barnizado. En la parte superior del tubo se fija el apoyabrazos en haya maciza y barnizado. Los costadillos intermedios están formados únicamente por el marco de tubo de acero curvado y el apoyabrazos. Cada brazo es común a dos butacas excepto en el caso de las butacas finales de fila. Los brazos son de madera maciza.

Para uso en salas de conferencias puede incorporar la mesa F-45 o la F-1000

Homologada en acústica por García B.B.M. Internacional.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•	Densidad del asiento: 60-65 kg/m3

•	Densidad del respaldo: 50-55 kg/m3

Pintura:

•	Poliéster polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100%

Tapicería:

•	Normas de reacción al fuego:

España: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Francia: NF/P 92507

Italia: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

PRODUCTO ACABADO:

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo).

ALUMINIO:

•	Material: UNE L-2630

•	Densidad: 2,7 gr/cm3

•	Carga de rotura: 20 kg/mm2

Contrachapado:

•	De haya conformado en prensa.

PESO:

25 Kg

VOLUMEN

0,15 m3 (Desmontada)