13114 RK

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil conçu pour être utilisé dans des auditoriums, théâtres et salles de conférences. Ses caractéristiques d'absorption acoustique et son ergonomie étudiée, s'adaptent parfaitement aux conditions exigées pour ce type d'installations. Son système de dossier basculant lui fournit un niveau élevé de confort et une optimisation de l'espace, ce qui permet de l'installer avec une distance minimum entre les rangées.

Quand le fauteuil est occupé, le dossier s'incline en arrière, accompagnant le mouvement naturel du corps en toute fluidité et sans aucun effort de la part de l'utilisateur, jusqu'à atteindre la position ergonomique appropriée d'utilisation. Ce mouvement, contrôlé par un cylindre à gaz, est réalisé sans aucun à-coup. Le mécanisme, dénommé RK et logé sur le côté du fauteuil, est protégé des agents externes, mais il est cependant facile d'y accéder le cas échéant. Quand le fauteuil n'est pas occupé, le dossier se plie automatiquement en position verticale, de sorte qu'il ne dépasse pas la verticale du côté du fauteuil et l'espace libre entre les rangées est grandement optimisé, ce qui augmente la sécurité en cas d'évacuation de la salle.

Le siège est également composé d'un panneau d'une seule pièce réalisé en contreplaqué de hêtre de 13 mm d'épaisseur.

La structure du coussin du dossier fournit un excellent équilibre entre le confort et la qualité acoustique grâce à sa fabrication type sandwich. La première couche, celle qui est au contact du dossier en bois, est un contreplaqué en bois sur lequel est fixée la seconde couche de 10 mm de congloméré de mousse avec effet amortisseur. La troisième est une couche de mousse de polyuréthanne à cellule ouverte d'une épaisseur maximum de 3 cm et d'une grande capacité d'absorption acoustique. Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il y a entre la garniture et la mousse un revêtement anti-feu - TS System - de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, ce qui retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes. Il s'agit de la quatrième couche. La garniture facilite également l'absorption acoustique et devient la cinquième couche. L'ensemble est un bloc au confort constant et soutenu dans le temps, sans des systèmes de tension qui découlent sur la fatigue par son utilisation et, donc, des déformations. La fixation des coussins aux dossiers - aussi bien du siège que du dossier - est réalisée de sorte qu'aucune visserie n'est visible de l'extérieur.

Le siège est à pliage automatique moyennant un système de double rotule latéral (testé à 120 000 cycles) qui n’exige aucun type de lubrification et est extrêmement silencieux.  Le mécanisme à rotules est un ensemble préfabriqué en polyamide et avec une charge de FV de grande résistance mécanique. Ce système ne subi pas les potentiels déséquilibres de géométrie que connaissent les sièges que peuvent produire les systèmes fondés sur les contrepoids et qui se traduisent par des retours du siège irréguliers et le désalignement qui s'ensuit.

L'ensemble siège-dossier-accoudoirs est supporté par deux latéraux d'aluminium unis par un pont central en acier. Sur ce point central se trouvent les logements de la rotule - avec mécanisme de blocage - qui reçoivent les axes du siège.

La partie inférieure des côtés s'achève par un socle métallique qui sert d'élément d'union au sol, de sorte qu'aucun type de vis ou élément de fixation n'est visible. La finition de ce socle est une peinture polyester en poudre de grande résistance aux agents externes (saleté, humidité, etc.) La partie supérieure s'achève par des accoudoirs en bois noble massif garnis comme les côtés, en cuir naturel ou en laqué noir. Ils peuvent également être proposés en bois noble massif verni de polyuréthanne à deux composants totalement ignifuges.

La distance entre les axes des fauteuils peut varier de 55 à 58 cm.

La garniture est réalisée moyennant des systèmes traditionnels, en faisant particulièrement attention aux détails et aux techniques qui permettent de rendre invisible tout type de clous, d'agrafes ou système d'union métallique.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

•	Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

•	Densité de l’assise: 60-65 kg/m3

•	Densité du dossier: 50-55 kg/m3

PEINTURE:

•	Poudre Polyester Électrostatique

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

TAPISSERIE:

•	Normes relatives à la réaction au feu

Espagne: UNE-EN 1021 Part 1 et 2

France: NF/P 92507

Italie: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

PRODUIT FINI:

•	UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage intensif).

ALUMINIUM:

•	Matériel: UNE L-2630

•	Densité: 2,7 gr/cm3

•	Charge de la Rupture: 20 kg/mm2

CONTREPLAQUÉ:

•	En hêtre formé a la presse

POIDS:

•	25 Kg.

VOLUME:

•	0,18 m3 (Par place démontée)