13114 RK

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Dieser Stuhl ist für die Verwendung in Auditorien, Theatern und Konferenzräumen konzipiert. Seine Schall absorbierenden Eigenschaften und durchdachte Ergonomie passen sich perfekt den Anforderungen dieser Art von Einrichtungen an. Das System der schwenkbaren Rückenlehne verleiht dem Stuhl ein hohes Maß an Komfort und Raumoptimierung, da er sich mit einem minimalen Abstand zwischen den Reihen installieren lässt.

Beim Besetzen des Stuhls schwingt die Rückenlehne nach hinten und begleitet die natürliche Bewegung des Körpers fließend und mühelos für den Benutzer, bis er die ergonomisch passende Sitzstellung eingenommen hat. Diese Bewegung wird durch einen Gasdruckzylinder gesteuert und erfolgt mit höchster Geschmeidigkeit. Dieser so genannte RK-Mechanismus, der sich im Seitenteil des Stuhls befindet, ist vor äußeren Einwirkungen geschützt, bei Bedarf aber trotzdem leicht zugänglich. Wenn der Stuhl unbenutzt ist, stellt sich die Rückenlehne automatisch aufrecht, sodass sie nicht über die vertikalen Seitenteile hinausragt und der Durchgang zwischen den Reihen weitestgehend optimiert wird und größere Sicherheit im Falle einer Räumung des Saales gegeben ist.

Auch der Sitz besteht aus einer einteiligen 13 mm starken Furnierplatte aus Buchenholz.

Die Struktur des Rückenkissens bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Komfort und akustischer Qualität, was der Sandwich-Konstruktion zu verdanken ist. Bei der ersten Schicht, die an der Rückenlehne anliegt, handelt es sich um eine Gegenplatte aus Holz, an der die zweite Schicht aus 10 mm starkem Schaumstoff-Konglomerat mit Dämmwirkung befestigt ist. Die dritte Schicht ist eine Schaumstofflage aus offenzelligem Polyurethan mit einer maximalen Stärke von 3 cm und erhöhter Schallabsorption. Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden. Dies ist die vierte Schicht. Die Bezüge begünstigen auch die Schallabsorption und bilden somit die fünfte Schicht. Der gesamte Block bietet konstanten Komfort und lange Haltbarkeit, ohne Spannungssysteme, die im Laufe der Zeit ermüden und zu Verformungen führen können. Die Befestigung der Polsterkissen sowohl an den Rückenlehnen als auch an der Sitzfläche erfolgt so, dass von außen keine Schrauben sichtbar sind.

Der Sitz verfügt über eine Klappautomatik mit einem seitlichen doppelten Kugelgelenksystem (120.000 bestandene Testzyklen), keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet.  Der Kugelgelenkmechanismus ist aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt und besitzt eine hohe mechanische Festigkeit. Dieses System unterliegt nicht den möglichen Veränderungen der Sitzgeometrie, die bei den auf Gegengewichten beruhenden Systemen auftreten und zu unregelmäßigen Rückkehrbewegungen der Sitzfläche und dem daraus resultierenden Versatz der Teile führen können.

Das Gebilde aus Sitz, Rücken- und Armlehnen wird von zwei Seitenteilen aus Aluminium getragen, die mit einem Mittelsteg aus Stahl verbunden sind. In diesem Zentralsteg befinden sich die Kugelgelenksitze mit Blockierung, die die Achsstifte des Sitzes aufnehmen.

An ihrer Unterseite laufen die Seitenteile in einen Metallsockel aus, der als Verbindungselement zum Boden fungiert, sodass keine Schrauben oder sonstige Befestigungselemente sichtbar sind. Dieser Sockel ist mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen, die gegen äußere Einflüsse (Schmutz, Feuchtigkeit und dgl.) extrem widerstandsfähig ist. An der Oberseite gehen die Seitenteile in Armlehnen aus massivem Edelholz über, die ebenso wie die Seitenteile mit Naturleder überzogen oder schwarz lackiert sind. Sie sind auch in der Ausführung aus massivem Edelholz mit vollkommen feuerfester Zweikomponenten-Polyurethanbeschichtung lieferbar.

Der Abstand zwischen den Stuhlachsen kann von 55 bis 58 cm variieren.

Die Bepolsterung erfolgt mit den herkömmlichen Methoden, wobei besondere Aufmerksamkeit den Details und Techniken gilt, die jegliche Art von Nagelung, Heftung oder Metallverbindung unsichtbar machen.

# TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• 	Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

•	Sitzfläche: 60-65 kg/m3

•	Rückenlehne: 50-55 kg/m3

OBERFLÄCHENLACK:

•	Elektrostatisches Polyesterpulver

•	Schichtstärke: 70-80 Mikron

•	Haftfestigkeit/Quadratnetz: UNE-EN ISO 2409: 100%

BEZUGSSTOFF:

•	Normen feyerschutz

Spanien: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Frankreich: NF/P 92507

Italien: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

FERTIGGESTELLTES PRODUKT

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (üblicher gebrauch).

ALUMINIUM:

•	Material: UNE L-2630

•	Sitzfläche: 2,7 gr/cm3

•	Bruchbelastung: 20 kg/mm2

SPERRHOLZ

•	Buche gepresst

GEWICHT:

•	25 kg

VOLUMEN:

•	0,18 m3 (demontiert pro Sitz)