## 13119 OPERA

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire aux caractéristiques acoustiques spéciales. Le siège est soutenu par un cadre tubulaire auquel est fixée par la partie arrière la cuvette injectée en polyamide, perforée, pour donner au fauteuil un comportement acoustique exceptionnel. Ce cadre supporte aussi le coussin du siège qui est un ensemble monobloc composé d'un panneau contreplaqué moulé, d'une mousse de polyuréthanne et d'une garniture, le tout intégré à l'intérieur du moule en injectant le polyuréthane.

Le dossier est soutenu par un cadre tubulaire auquel est fixée la cuvette par la partie arrière et la mousse garnie par la partie avant. Ce cadre s'achève par la partie inférieure par un axe de 22 mm logé dans les ancrages de soutien situés dans la colonne intermédiaire du pied du fauteuil.  Le siège et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthanne façonnée qui incorporent une structure intérieure métallique. La garniture est entièrement intégrée dans la mousse au moyen du système INTEGRAL FORM sans coutures.

Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il y a entre la garniture et la mousse un revêtement anti-feu – TS System – de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu’à la mousse, ce qui retarde l’émission de gaz toxiques et de flammes.

Le fauteuil s'appuie sur deux pieds latéraux  en  fonte d'aluminium, avec une finition en peinture époxy poudre, de grande résistance aux chocs et à l'abrasion. Ces pieds ou latéraux sont fixés directement au sol de la salle et sont communs à deux fauteuils dans les positions intermédiaires. La partie arrière du siège comporte des orifices qui permettent une absorption acoustique adéquate quand le siège est plié et non utilisé.  La rotation du siège est réalisée de manière automatique en libérant le fauteuil. Ce mouvement est réalisé par l'action d'un ressort hélicoïdal situé à l'intérieur de la cuvette. Sans entretien. L'appuie-bras est intégré au latéral et il est garni comme le siège et le dossier.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure :

- De tuyau et tôle en acier, soudures à l'arc de fil continu.

Mousse de polyuréthanne :

- Densité du siège : 65 kg m3

- Densité du dossier : 57 kg m3

Peinture :

- Époxy poudre électrostatique

- Épaisseur de la couche : 70-80 microns

- Adhérence à la trame : 100%

Garniture :

- Pilling : Index 5 BS 5811

Aluminium :
-	 Matériau : UNE L-2630
- 	Charge de Rupture : 20 kg/mm2

Cuvettes injectées :
- Matériau : Polyamide

Normes de réaction au feu :

- Angleterre : BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

- Allemagne : DIN54342 parties 1 et 2

- Italie : CSE RF/4/83 classe 1. IM

- Espagne/France : UNE 2372/NF 92-503

  - Garniture : M1/Mousse : M4/Plastique : M3

- USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Poids : 21 kg

Volume : 0,17 m3 (démonté)