13119 OPERA

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Modul-Sessel mit besonderen akustischen Eigenschaften. Der Sitz wird von einem Rohrrahmen getragen, an dem die Rückseite der Sitzschale aus Spritzpolyamid befestigt wird, die mit Öffnungen versehen ist, um dem Sessel ein ausgezeichnetes Schallverhalten zu verleihen. Dieser Rahmen trägt gleichzeitig die Polstereinlage des Sitzes, in Block-Aufbau, bestehend aus einer furnierten Formplatte, Polyurethanschaum und Bezug, alle Materialien werden beim Schäumen des Polyurethans im Inneren der Hohlform mitgeformt.

Die Rückenlehne wird von einem Rohrrahmen getragen, an dem die Rückseite der Sitzschale befestigt wird, und an deren Vorderseite der bezogene Schaumstoff. Dieser Rahmen läuft an seiner Unterseite in einen 22 mm starken Achsstift aus, der in die Stützverankerungen in der Mittelsäule des Sesselfußes aufgenommen wird.  Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei vorgeformten Polyurethanschaumblöcken mit innerer Metallstruktur und völlig im Schaumstoff integriertem Bezug nach dem INTEGRAL-FORM-System, ohne Nähte und Heftungen.

Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Der Sessel steht auf zwei seitlichen Füßen aus Aluminiumguss mit hoch schlag- und abriebfester Epoxidpulverlackierung. Diese Füße bzw. Seitenteile werden direkt am Fußboden des Saals befestigt und dienen der Befestigung von zwei Sesseln jeweils in den Zwischenpositionen. An der Hinterseite des Sitzes ist eine Reihe von Öffnungen vorgesehen, die bei hochgeklapptem bzw. unbenutztem Sitz eine angemessene Schallabsorption gewährleisten.  Die Schwenkbewegung des Sitzes wird automatisch beim Aufstehen ausgelöst. Die Bewegung wird durch eine Schraubenfeder im Inneren der Sitzschale bewirkt. Wartungsfrei. Die Armstütze ist in das Seitenteil integriert und hat den gleichen Bezug wie Sitz und Rückenlehne.

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmengestell:

- Aus Stahlrohr und Stahlblech, lichtbogengeschweißt mit Drahtelektrode.

Polyurethanschaum:

- Dichte des Sitzpolsters: 65 kg/m3

- Dichte des Rückenpolsters: 57 kg/m3

Lackierung:

- Elektrostatische Epoxy-Pulverbeschichtung

- Schichtdicke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit: 100%

Bezug:

- Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:
-	 Material: UNE L-2630
- 	Bruchbelastung: 20 kg/mm2

Einspritzschalen:
- Material: Polyamid

Vorschriften zum Brandverhalten:

- England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

- Deutschland: DIN 54342 Teil 1 und 2

- Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

- Spanien/Frankreich: UNE 2372/NF 92-503

  - Bezug: M1/ Schaumstoff: M4/ Kunststoff: M3

- USA: CAL T.B. 133 (mit zugelassenem Gewebe)

Gewicht: 21 kg

Volumen: 0,17 m3 (demontiert)