13119 OPERA

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Butaca modular de especiales características acústicas . El asiento es soportado por un marco tubular al cual se fija por su parte posterior la cubeta inyectada en poliamida, perforada, para dotar a la butaca de un excepcional comportamiento acústico. Este marco soporta a la vez la colchoneta de asiento que es un conjunto monobloc compuesto por tablero contrachapado moldeado, espuma de poliuretano y tapicería, todo ello integrado en el interior del molde al espumar el poliuretano.

El respaldo es soportado por un marco tubular al cual se fija por su parte posterior la cubeta y por la parte frontal la espuma tapizada. Este marco finaliza en su parte inferior en un eje de 22 m.m. que se aloja en los anclajes de apoyo situados en la columna intermedia del pie de la butaca.  El asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, que llevan incorporada una estructura interior metálica y la tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema INTEGRAL FORM, sin costuras ni cosidos.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en el asiento como en el respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

La butaca se sustenta sobre dos pies laterales  de  fundición de aluminio, acabados en pintura epoxi polvo, de gran resistencia al impacto y a la abrasión. Estos pies o costados se fijan directamente al suelo de la sala siendo compartidos por dos butacas en las posiciones intermedias. El asiento lleva unos orificios en la parte posterior que permiten una adecuada absorción acústica cuando el asiento está levantado y sin uso.  El giro del asiento se realiza de forma automática al desocupar la butaca. Este movimiento se realiza por la acción de un muelle helicoidal situado en el interior de la cubeta. Está exento de mantenimiento. El apoyabrazos queda integrado en el costado estando tapizado  igual que el  asiento y respaldo.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura:

- De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

- Densidad del asiento: 65 Kg. m3

- Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

- Epoxi polvo electroestático

- Espesor de la capa: 70-80 micras

- Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

- Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:
-	 Material: UNE L-2630
- 	Carga de rotura: 20 Kg./mm2

Cubetas inyectadas:
- Material: Poliamida

Normativas de reacción al fuego:

- Inglaterra: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

- Alemania: DIN54342 parte 1 y 2

- Italia: CSE RF/4/83 classe 1. IM

- España/Francia: UNE 2372/NF 92-503

  - Tapicería: M1/ Espuma: M4 / Plástico: M3

- USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso: 21 Kg

Volumen: 0,17 m3 (Desmontada)