## 8037 Megaseat GPL

## Funktionelle Eigenschaften

Dieser Stuhl ist für die Aufstellung in Konferenzräumen und Kongresssälen konzipiert und zeichnet sich durch seine hervorragende Ausgewogenheit zwischen Komfort und optimaler Raumnutzung aus. Die Sitzfläche ist mit einer Rückklappautomatik versehen. Die Polstereinlagen in Sitz und Rückenlehne haben eine ausgereifte ergonomische Gestaltung. Der Stuhl hat alle durchgeführten Tests und Ergonomieprüfungen mit Bravour bestanden.

Der modulare Stuhl besteht aus vollkommen auswechselbaren und besonders großzügig bemessenen Elementen. Der Mindestachsabstand beträgt 60 cm. Dieser Abstand wird nicht durch den Einbau breiterer Armlehnen oder Zwischenteile zwischen den Plätzen erreicht, sondern durch eine Verbreiterung von Sitz und Rückenlehne. Damit vergrößert sich die Sitzbreite auf 56 cm, was dem Nutzer ein gehobenes Komfortniveau bietet. Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken mit innerer Metallstruktur. Der Bezug liegt dank dem INTEGRAL- FORM-SYSTEM komplett auf dem Schaumstoff auf, ohne Naht und Heftungen.

Zwischen Bezug und Schaum ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5mm starke Feuerschutzeinlage - TS-System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Das Rückenpolster mit Nieren- und Nackenstütze ist anatomisch geformt und mit senkrechten Rillen versehen. Das Sitzpolster ist ebenfalls anatomisch geformt, jedoch ohne Rippen oder Rillen.

Damit wird das Eindringen von Schmutz vermieden. Der Bezug von Sitz und Rückenlehne ist an der Hinterseite mit dem voll abwaschbaren Material IF727 geschützt. Der Sitz ist mit einer Rückklappautomatik mit Doppelfedersystem versehen, das im Inneren der Sitzschale eingebaut ist (500.000 bestandene Testzyklen). Das System arbeitet ohne Schmierung und äußerst geräuscharm. Der Stuhl ist auf zwei Seitenfüßen montiert, die durch einen Mittelsteg aus Stahl sowie durch zwei Seitenflügel für die Befestigung der Rückenlehne und die Aufnahme der Kippachsen, auf denen der Sitz ruht, miteinander verbunden sind.

Das Gebilde aus Sitz und Rückenlehne wird von zwei Seitenplatten gestützt, die in der Mitte durch einen Verbindungssteg aus Stahl miteinander verbunden sind. An jeder dieser Platten befinden sich die Halterungen oder Drehgelenke der Sitzachsen. Bei den Seitenteilen handelt es sich um hochdichte Holzplatten, die bis zum Boden mit einer Schutzverkleidung versehen sind. An der Unterseite laufen sie in einen Standsockel aus Stahlblech aus, über den der Stuhl - mittels eines von außen nicht sichtbaren Systems aus Metallspreizdübeln - am Boden befestigt wird.

In diese Seitenteile ist eine Tischplatte Mod. GPL integriert. Diese ist mit 420 x 360 mm großzügig bemessen und aus klar oder deckend lackiertem Holz gefertigt. Sie ist im Inneren der Seitenteile des Stuhls untergebracht und gleitet über ein Aluminiumprofil auf einer Laufschiene. Die Bewegung erfolgt geschmeidig, zügig und vollkommen lautlos. Es handelt sich um eine Antipanik-Tischplatte, die beim Verlassen des Sitzes vollautomatisch im Seitenteil des Stuhls verschwindet, wodurch ein Versperren des Durchgangs im Fall einer Räumung des Saales vermieden wird. Auch das Zurückklappen der Sitzfläche erfolgt geräuschlos dank eines innen liegenden Gummidämpfers.

Sowohl der Sitz wie auch die Rückenlehne sind mit dem Akustik-System TX ausgestattet, einer Reihe von Bohrungen an der Hinterseite, die eine erstklassige Akustik garantieren. Sitz und Rückenlehne können durchgehend gepolstert werden, ohne dass die akustischen Eigenschaften darunter leiden.

Die Rückenlehne kann auch in der Version HR gefertigt werden. Bei diesem Modell ist eine Kopfstütze in die Rückenlehne integriert. Die Kopfstütze wird nicht auf den Rücken aufgesetzt, sondern ist Teil desselben. Dieses System bietet einen klaren ergonomischen Vorteil, da die Kopfstütze eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt und kein zusätzliches Element.

In Kombination mit dem Tisch F-45 verwandelt sich das Modell in eine optimale Lösung für Arbeitstagungen und längere Konferenzen.

Für Veranstaltungen von kürzerer Dauer kann dieses Modell optional mit einem Schreibtablar aus lackiertem Holz ausgestattet werden, das im Inneren der Stuhlseite verborgen ist und mittels eines Scharniers aus Aluminiumspritzguss betätigt wird. Für längere Veranstaltungen kann der Stuhl perfekt mit dem Tisch F-45 ergänzt werden.

## TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• 	Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

•	Sitzfläche: 60-65 kg/m3

•	Rückenlehne: 50-55 kg/m3

OBERFLÄCHENLACK:

•	Elektrostatisches Polyesterpulver

•	Schichtstärke: 70-80 Mikron

•	Haftfestigkeit/Quadratnetz: UNE-EN ISO 2409: 100%

BEZUGSSTOFF:

•	Normen feyerschutz

Spanien: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Frankreich: NF/P 92507

Italien: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

FERTIGGESTELLTES PRODUKT

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (üblicher gebrauch).

POLYPROPYLEN:

•	Material: Copolymerpolypropylen IF-727

•  	Bruchbeständigkeit DIN53455: 28 N/mm2

• 	Stossbeständigkeit DIN53453: ohne Bruch

GEWICHT:

29 Kg.

VOLUMEN

0,21 m3 (unmontiert)