# 8037 Megaseat GPL

# Características Funcionales

Butaca pensada para estar ubicada en salas de conferencias y congresos, que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y tecnología aplicada en la fabricación de todos sus componentes. Las colchonetas de asiento y respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado. La butaca ha superado con excelencia los ensayos y pruebas de ergonomía realizados.

Butaca modular compuesta de elementos totalmente intercambiables y generosas dimensiones. La distancia mínima entre ejes es de 60 cm de valor nominal. Esta distancia no se consigue con la incorporación de brazos más anchos o suplementos entre las plazas, sino por un incremento de la dimensiones de asiento y respaldo, con lo cual el espacio mínimo real para el usuario es de 56 cm, una medida que proporciona un elevado nivel de confort.

El asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, que llevan una estructura interior metálica incorporada y la tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema INTEGRAL FORM, sin costuras ni cosidos.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en el asiento como en el respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas. La colchoneta de respaldo está conformada anatómicamente, con riñonera y cabezal opcional, incorporando unos canales verticales. La colchoneta de asiento es de forma anatómica y lisa, sin ningún tipo de canal o regata para evitar el depósito de suciedad. El  asiento y respaldo están protegidos por unas cubetas moldeadas de material IF727 de fácil limpieza y que protegen la tapicería.

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior de la cubeta del asiento (testado a 500.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubricación y extremadamente silencioso.

El conjunto de asiento y respaldo está soportado por dos paneles laterales unidos por un puente central de acero. En cada uno de estos paneles están ubicados los soportes o rótula de giro de los ejes del asiento. Los laterales son paneles fabricados en madera de alta densidad y tapizados hasta el suelo con remate protector. Acaban por su parte inferior en un zócalo de soporte fabricado en chapa de acero mediante el cual se fija la butaca al suelo - sistema de tacos metálicos de expansión que quedan ocultos en su interior-.

Así mismo, estos paneles incorporan una pala atril mod. GPL. Se trata de un atril de grandes dimensiones – 420x360 mm. – realizado en madera barnizada que también puede presentarse lacada. Éste se aloja en el interior de los laterales de la butaca y se desplaza a través de un perfil de aluminio mediante una corredera. El movimiento es suave, continuo y completamente silencioso. Es un atril antipánico, esto es, al desalojar el asiento y de forma totalmente automática, queda recogida en el lateral de la butaca, evitándose así el bloqueo del paso ante una posible evacuación de la sala. El retorno es también silencioso gracias a un amortiguador interior de caucho.

Cada brazo es común a dos butacas excepto en el caso de las butacas finales de fila o en disposiciones de butaca individual. Los brazos son de madera noble maciza barnizada con poliuretano de dos componentes totalmente ignífugos o bien tapizados.

Tanto asiento como respaldo incorporan el sistema acústico TX , un  conjunto de orificios en la cubeta posterior que permiten una excelente respuesta acústica. Estas piezas pueden ir totalmente tapizadas sin perder ninguna de sus propiedades acústicas.

El respaldo también puede realizarse en acabado HR. Este tipo de respaldo se caracteriza por incorporar un reposacabezas que se integra en el conjunto del respaldo, es decir, no se añade al mismo, sino que forma parte de él. Este sistema de reposacabezas proporciona una ventaja ergonómica clara al convertirse en una prolongación natural del respaldo, no en un elemento accesorio añadido al mismo.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•	Densidad del asiento: 60-65 kg/m3

•	Densidad del respaldo: 50-55 kg/m3

Pintura:

•	Poliéster polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100%

Tapicería:

•	Normas de reacción al fuego:

España: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Francia: NF/P 92507

Italia: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

PRODUCTO ACABADO:

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo).

ALUMINIO:

•	Material: UNE L-2630

•	Densidad: 2,7 gr/cm3

•	Carga de rotura: 20 kg/mm2

Polipropileno:

•	Material: Polipropileno Copolímero: IF-727

•	Resistencia a la rotura DIN53455: 28 N/mm2

•	Resistencia al impacto DIN53453: sin rotura

Peso:

29 Kg.

Volumen

0,21 m3 (Desmontada)