5132

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire composé d'éléments entièrement interchangeables de manière rapide et simple. Le siège et le dossier sont composés par deux blocs de mousse de polyuréthanne moulée, qui incorporent une structure intérieure métallique. La garniture fait également partie de ce bloc, car elle est intégrée à la mousse moyennant le système INTEGRAL FORM, sans coutures. Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il y a entre la garniture et la mousse un revêtement anti-feu – TS System – de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu’à la mousse, ce qui retarde l’émission de gaz toxiques et de flammes. Le coussin du dossier configuré anatomiquement incorpore des rainures en “T”. Le siège, également aux formes anatomiques, sans rainures, est entièrement lisse pour éviter le dépôt de saleté. Le siège et le dossier sont protégés à l'arrière par des cuvettes injectées de matériau IF727, entièrement lavables et qui protègent la garniture.

Le siège se plie automatiquement au moyen d'un système à double ressort placé dans la cuvette (testé à 500 000 cycles) qui n'exige aucun type de lubrification ou d'entretien.

Le fauteuil est monté sur un pied central fixé à un pont d’assemblage intérieur qui relie les différents fauteuils et permet la formation de rangées complètement rigides et stables.  Les pieds ont une structure tubulaire en acier et des finitions en peinture Epoxy noire. Le fauteuil s'adapte, le cas échéant, à la pente de la salle par la base du pied.

Les accoudoirs sont en mousse de polyuréthanne avec une structure métallique intérieure. Les finitions des panneaux latéraux sont également en polyuréthane avec une texture aux formes circulaires.

La cuvette du siège présente des orifices qui améliorent l'absorption acoustique du fauteuil quand il n'est pas occupé.

PLX, nouveau système de tablette latérale anti-panique. En quittant le fauteuil, la pale rentre automatiquement dans le côté du fauteuil, ce qui évite de gêner le passage lors d'une évacuation éventuelle de la salle. Le mouvement de pliage se réalise de manière rapide et précise au moyen d’un nouveau système de rotule qui permet une rotation sur deux axes de manière synchronisée.  Sans entretien.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure :

- De tuyau et tôle en acier, soudures à l'arc de fil continu.

Mousse de polyuréthanne :

- Densité du siège : 65 kg m3

- Densité du dossier : 57 kg m3

Peinture :

- Époxy poudre électrostatique

- Épaisseur de la couche : 70-80 microns

- Adhérence à la trame : 100%

Garniture :

- Pilling : Index 5 BS 5811

Aluminium :
Cuvettes injectées :

- Matériau : Polypropylène copolymère IF-727

- Résistance à la rupture DIN53455 : 28 N/mm2

- Résistance aux impacts DIN53453 :	sans rupture

Normes de réaction au feu :

- Angleterre : BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

- Allemagne : DIN54342 parties 1 et 2

- Italie : CSE RF/4/83 classe 1. IM

- Espagne/France : UNE 2372/NF 92-503

  - Garniture : M1/Mousse : M4/Plastique : M3

- USA : CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Poids : 29 kg

Volume : 0,19 m3 (démonté)