5132

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Modul-Sessel aus uneingeschränkt, schnell und einfach austauschbaren Elementen. Sitz und Rückenlehne bestehen jeweils aus einem vorgeformten Polyurethanschaum-Block, in den eine Metallkonstruktion integriert ist. Der Bezug ist ebenfalls Bestandteil des Blocks und ist mit dem Schaumstoff nahtlos durch das System INTEGRAL FORM verbunden. Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage - TS System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, womit die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden. In der anatomisch geformten Polstereinlage der Rückenlehne befinden sich Rillen in T-Form. Der ebenfalls anatomisch geformte Sitz, ist völlig glatt und ohne Rillen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden. Bezüge von Sitz und Rückenlehne sind an ihrer rückwärtigen bzw. Unterseite durch eingespritzte Schalen aus voll waschbarem IF727-MATERIAL geschützt.

Der Sitz verfügt über eine Rückklappautomatik mittels Doppelfedersystem, die in die Sitzschale integriert ist (500.000 bestandene Testzyklen), keinerlei Schmierung erfordert und äußerst geräuscharm arbeitet.

Der Sessel ist auf einem Zentralfuß montiert, der an einem internen Verbindungssteg befestigt ist, welcher wiederum die einzelnen Stühle miteinander verbindet und die Bildung von völlig starren und fest stehenden Sitzreihen ermöglicht. Die Füße bestehen aus einer Stahlrohrstruktur, die mit schwarzer Epoxyfarbe beschichtet ist. Der Sessel kann, falls erforderlich, mittels des Fußsockels gezielt an die Bodenneigung des Saales angepasst werden.

Die Armlehnen sind aus Polyurethan-Halbhartschaum mit einer inneren Metallstruktur gefertigt. Die Oberflächen der Seitenteile sind ebenfalls aus Polyurethan mit einer Textur zirkulärer Formen.

Die Schale des Sitzes hat Öffnungen, mit denen eine bessere Schallabsorption erzielt wird, wenn der Sessel leer ist.

PLX, das neue Antipanik-System für die Schreibplatte. Beim Verlassen des Sitzes verschwindet das Pult automatisch im Seitenteil desselben und vermeidet dadurch die Behinderung des Durchgangs im Fall einer Räumung des Saals. Das Zusammeklappen erfolgt schnell und präzise durch ein neues Kugelgelenksystem, das ein synchronisiertes Schwenken auf zwei Achsstiften ermöglicht. Wartungsfrei.

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rahmengestell:

- Aus Stahlrohr und Stahlblech, lichtbogengeschweißt mit Drahtelektrode.

Polyurethanschaum:

- Dichte des Sitzpolsters: 65 kg/m3

- Dichte des Rückenpolsters: 57 kg/ m3

Lackierung:

- Elektrostatische Epoxy-Pulverbeschichtung

- Schichtdicke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit: 100%

Bezug:

- Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:
Einspritzschalen:

- Material: Polypropylen-Copolymer IF-727

- Zugfestigkeit DIN 53455: 28 N/mm2

- Schlagzähigkeit DIN 53453:	ohne Bruch

Vorschriften zum Brandverhalten:

- England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

- Deutschland: DIN 54342 Teil 1 und 2

- Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

- Spanien/Frankreich: UNE 2372/NF 92-503

  - Bezug: M1/ Schaumstoff: M4/ Kunststoff: M3

- USA: CAL T.B. 133 (mit zugelassenem Gewebe)

Gewicht: 29 kg

Volumen:0,19 m3 (demontiert)