5067 Mini Space

## Funktionelle Eigenschaften

Auf einer Querstange montierter Klappsessel. Sitz, Rücken und Armlehnen schnellen dank der Rückklappautomatik in einer gemeinsamen Bewegung in ihre Ausgangsstellung zurück. Das Klappsystem besteht in einer Drehung des Sitzes nach oben und einer Senkrechtstellung der Rückenlehne, so dass beide Teile aneinander liegen. Die Tiefe der aus Sitz und Rückenlehne bestehenden Einheit beträgt 150 mm. Während Sitz und Rückenlehne zusammenklappen, erfolgt eine Drehung der Armlehnen, die eine senkrechte Stellung annehmen, ohne die Tiefe von 150 mm zu überschreiten. Der beschriebene Bewegungsablauf erfolgt automatisch, sobald der Sitz nach oben zurückschlägt.

Die aus Sitz, Rückenlehne und Armlehnen gebildete Einheit wird von Seitenteilen aus Aluminiumguss mit Epoxy-Pulverbeschichtung getragen.

Sitz und Rückenlehne lagern auf wartungsfreien Polyamidbuchsen.

Die Klappmechanik funktioniert nach dem Schwerkraftprinzip ohne jegliche Art von Federn. Damit wird eine lange Standzeit und völlige Wartungsfreiheit gewährleistet. Das untere Ende der Seitenteile ist auf dem Rohr des Fußgestells befestigt.

Der Sitz wird aus einem kompakten Monoblock aus kaltgeformtem Polyurethanschaum gebildet, der die darunterliegende Metallstruktur, die aus einem zusammengebogenen Rohrrahmen mit Flachfederkern und Gelenkzapfen für die Drehung besteht, völlig überdeckt. Der Block ist mit einem leicht auswechselbaren Bezug mit Reißverschlusssystem versehen. Die Rückenlehne ist mit denselben Merkmalen wie der Sitz gefertigt, verfügt aber an der Hinterseite unten über eine Metallplatte, die den Bezug vor Abriebschäden schützt. Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage – TS System – eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden. Die Seitenteile, die den Sitz und die Rückenlehne tragen, sind mit einem rechteckigen Stahlrohrrahmen verbunden. Am unteren Teil dieses Rahmens ist ein Fuß befestigt, der ebenfalls aus Stahlrohr gefertigt ist und in eine runde Platte ausläuft, die mit Hilfe von Metallspreizdübeln im Boden verankert wird.

Die Rahmen sind für Module von 2, 3 oder 4 Plätzen erhältlich und mit einer schwarzen Epoxy-Pulverbeschichtung in einer Schichtdicke von 70-80 Mikron versehen. Durch die polygonale Verbindung der Module kann eine gebogene Reihenform erzeugt werden. Die Armlehnen bestehen aus einer Metallstruktur, die außen von einem Integral- Halbhartschaumpolster aus kaltgeformtem Polyurethan umgeben sind.

Sie drehen sich gemeinsam mit der Klappbewegung des Stuhles automatisch nach oben, so dass sie sich stets in Senkrechtstellung befinden, wenn der Stuhl zusammengeklappt ist.

In Kombination mit dem Tisch F-45 verwandelt sich das Modell in eine optimale Lösung für

Arbeitstagungen und Konferenzen.

## TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

- Sitzfläche: 65 Kg./m3

- Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

16 Kg.

VOLUMEN

0,07 m3 (unmontier)