# 5071 Mini Space

# Caractéristiques Fonctionnelles

Fauteuil conçu pour être utilisé dans des théâtres, des salles de congrès et des auditoriums, avec système spécial de pliage permettant un grand confort et une circulation aisée entre les rangées.

Siège pliable disposé sur une barre. Le siège est à retour automatique. Cette rotation synchronise le pliage aussi bien du dossier que de l'accoudoir, dans un même mouvement solidaire. Le système de pliage consiste dans la rotation du siège et dans un déplacement du dossier, le premier s'adaptant contre le second. La largeur de l'ensemble siège-dossier plié est de 230 mm. Au moment du pliage du siège et du dossier, il se produit une rotation des accoudoirs pour adopter une position verticale, de sorte que l'ensemble ne dépasse pas la largeur de 230 mm. La séquence de mouvements décrite est automatiquement réalisée en se levant du siège.

L'ensemble siège-dossier-accoudoirs est supporté par des latéraux en fonte d'aluminium avec une finition en peinture époxy en poudre. Le siège et le dossier pivotent sur des douilles en polyamide qui ne nécessitent aucune maintenance.

La mécanique de pliage est réalisée par gravité, sans aucun type de ressort. Cela permet d'obtenir une grande durabilité et une maintenance nulle. L'extrémité inférieure des petits panneaux latéraux rentre et est fixée sur le tuyau de la structure du pied.

Le siège est composé d'un bloc compact en mousse de polyuréthanne à cellule ouverte, entièrement tapissé et facilement échangeable. Ce bloc est inséré dans une planche contreplaquée en hêtre de 13 mm d'épaisseur, vernie de substances ignifuges, qui agit comme un protecteur de la partie arrière. L'épaisseur minimum du siège est de 11 cm. Le dossier est réalisé avec les mêmes caractéristiques que le siège. L'épaisseur minimum du dossier est de 9 cm.

Aussi bien sur le siège que sur le dossier, il est possible d'incorporer entre la tapisserie et la mousse un revêtement anti-feu - TS System - de 5 mm qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, ce qui retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Le siège peut incorporer, pour améliorer la capacité d'absorption acoustique, un résonateur type Helmoltz.

Les latéraux supportant le siège et le dossier sont unis à une structure en tuyau d'acier rectangulaire. Par la partie inférieure de cette structure est uni le pied, construit en tuyau en acier et fini par un plat circulaire fixé au sol moyennant des chevilles métalliques d'expansion, à définir selon les caractéristiques de chaque projet.

Les structures sont présentées en modules de 2, 3 ou 4 places et avec une finition en peinture époxy noire de 70-80 microns. Il est possible de former des rangées courbes en unissant les modules de manière polygonale.

Les accoudoirs sont en bois de hêtre massif verni de substances ignifuges. Ils basculent solidairement et automatiquement lors du mouvement de pliage du fauteuil, de sorte qu'ils restent en position verticale quand le fauteuil est plié.

Avec la table F-45, il devient une solution optimale pour des sessions de travail et des conférences.

# Caractéristiques techniques

Structure :

•	Tube et tôle en acier, soudures à l'arc de fil continu.

Mousse de polyuréthanne :

•	Densité du siège : 65 kg/m3

•	Densité du dossier : 57 kg/m3

Peinture :

•	Époxy poudre électrostatique

•	Épaisseur de la couche : 70-80 microns

•	Adhérence à la trame : 100%

Garniture :

•	Pilling : Index 5 BS 5811

Aluminium :

•	Matériau : UNE L-2630

•	Charge de Rupture : 20 kg/mm2

Contreplaqué :

•	En hêtre conformé sous presse fini en vernis polyuréthanne à deux composants.

Normes de réaction au feu

Angleterre : BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Allemagne : DIN54342 parties 1 et 2

Italie : CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France : UNE 23727/NF 92-503

Garniture : M1/Mousse : M4/Plastique : M3

USA : CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Poids :

22 kg

Volume :

0,10 m3 (démonté)