# 5071 Mini Space

# Funktionsmerkmale

Sessel entworfen für die Nutzung in Theatern, Kongress-Sälen und Auditorien, mit einem besonderen Klappsystem, welches einen hohen Komfort und einen weitläufigen Verkehr zwischen den Reihen ermöglicht.

Auf einer Stange angebrachter zusammenklappbarer Sessel. Der Sitz mit automatischem Rücklauf, die automatisch klappbare Rückenlehne sowie die Armlehnen klappen in derselben einzigen synchronisierten Bewegung zusammen.  Das Klappsystem besteht in einer Drehung des Sitzes und einer Verschiebung der Rückenlehne wobei das Eine dem Anderen angepasst bleibt. Die Tiefe des Komplexes aus zusammenklappbarem Sitz und Rückenlehne beträgt 230 mm. Beim Zusammenklappen des Sitzes und der Rückenlehne tritt gleichzeitig eine Drehung der Armlehnen auf, wobei diese eine vertikale Position einnehmen und die Tiefe von 230 mm nicht überschritten wird. Die beschriebene Schrittfolge verläuft automatisch beim sich Erheben von der Sitzfläche.

Der Komplex aus Sitz, Rückenlehne und Armlehnen wird gestützt durch Seitenteile aus Aluminiumguss in Ausfertigung epoxy Staub.  Sitz und Rückenlehne schwenken auf wartungsfreien Metallringen aus Polyamid.

Die Mechanik des Zusammenklappens wird durch die Schwerkraft, ohne jegliche Art von Feder, ausgelöst. Dadurch werden eine lange Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit erreicht. Das untere Ende der Seitenteile ist angebracht und befestigt an dem Rohr der Fußstruktur.

Der Sitz ist durch einen kompakten Block aus offenen - Zellen - Polyurethanschaum gebildet. Vollständig mit einfach austauschbarem Stoffbezug bezogen. Dieser Block ist in ein Sperrholzbrett aus Buche mit einer Dicke von 13 mm eingefügt und mit feuerfesten Substanzen lackiert, das als Schutzvorrichtung für den hinteren Teil wirkt. Die  Mindestdicke des Sitzes beträgt 11 cm. Die Rückenlehne ist mit den gleichen Merkmalen wie der Sitz verwirklicht worden. Die  Mindestdicke des Rückens beträgt 9 cm.

Zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff, im Sitz als auch in der Rückenlehne, kann ein 5 mm dicker TS-System-Brandschutzschirm eingebaut werden, der verhindert, dass das Feuer bis zum Schaum vordringt, indem er die Ausbreitung giftiger Gase und Flammen verzögert.

Der Sitz kann einen Resonator vom Typ Helmholz aufnehmen, um die akustische Aufnahmefähigkeit zu steigern.

Die Seitenteile, die den Sitz und die Rückenlehne stützen, schließen sich an eine rechteckige Stahlrohrstruktur an. An der unteren Seite dieser Struktur schließt sich ein aus Stahlrohr konstruierter Fuß an, der in einer kreisförmigen Platte endet, die am Fußboden mittels Metallspreizdübeln angebracht ist, die nach den Eigenschaften jedes Projekts zu spezifizieren sind.

Die Strukturen werden in Modulen von 2, 3 oder 4 Plätzen in einer Ausfertigung von 70-80 Mikronen epoxy schwarz, gefertigt. Kurvige Reihen können gebildet werden, indem die Module in polygonaler Form verbunden werden.

Die Arme bestehen aus massivem Buchenholz und sind mit feuerfesten Substanzen lackiert. Sie kippen solidarisch und automatisch mit der Klappbewegung des Sessels, sodass sie in vertikaler Position verbleiben, wenn der Sessel zusammengeklappt ist.

In Verbindung mit dem Tisch F-45, stellt dieses Modell eine optimale Lösung für Arbeitssitzungen und Konferenzen dar.

Technische Merkmale

Struktur:

•	Rohr und Platte aus Edelstahl, Lichtbogenschweißen (MIG/MAG).

Polyurethanschaum:

•	Dichte des Sitzes: 65 Kg. m3

•	Dichte der Rückenlehne: 57 Kg. m3

Anstrich:

•	Epoxy elektrostatischer Staub

•	Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•	Haftung am Raster: 100%

Stoffbezug:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminium:

•	Material: UNE L-2630

•	Bruchlast: 20Kg./mm2

Sperrholz:

•	Aus Buche, gepresst, in zweiteilig Polyuretanlack ausgefertigt.

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN54342 Teile 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

Stoffbezug: M1/Schaumstoff: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit zulässigem Gewebe)

Gewicht:

22 Kg.

Volumen:

0,10 m3 (Abgebaut)