# 5071 Mini Space

# Características Funcionales

Butaca diseñada para su utilización en teatros, salas de congresos y auditorios, con sistema especial de plegado que permite un gran confort y una amplia circulación entre filas.

Butaca plegable dispuesta sobre barra. El asiento es de retorno automático. Este giro sincroniza el plegado tanto del respaldo como del apoyabrazos, en un mismo movimiento solidario.  El sistema de plegado consiste en el giro del asiento y un desplazamiento del respaldo, quedando adaptado el uno contra el otro. La anchura del conjunto de asiento y respaldo plegados es de 230 mm. A la vez que se pliegan asiento y respaldo, se produce un giro de los apoyabrazos, adoptando una posición vertical, de forma que no sobrepasa la anchura de 230 mm. La secuencia de movimientos descrita se desarrolla automáticamente al levantarse el asiento.

El conjunto de asiento, respaldo y brazos es soportado por unos laterales de fundición de aluminio acabados  en pintura epoxi polvo. Asiento y respaldo pivotan sobre casquillos de poliamida  exentos de mantenimiento.

La mecánica de plegado se produce por gravedad, sin ningún tipo de resorte. Con ello se consigue una gran durabilidad y mantenimiento nulo. El extremo inferior de los costadillos se aloja y fija sobre el tubo de la estructura de pie.

El asiento está formado por un bloque compacto de espuma de poliuretano de célula abierta. Totalmente tapizado y fácilmente intercambiable. Este bloque se inserta en un tablero contrachapado de haya de 13 mm de espesor, barnizado con substancias ignífugas, que actúa como protector de la parte posterior. El grosor mínimo del asiento es de 11 cm. El respaldo está realizado con las mismas características que el asiento. El grosor mínimo del respaldo es de 9 cm.

Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, puede incorporarse una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

El asiento puede incorporar, para mejorar la capacidad de absorción acústica, un resonador tipo Helmoltz.

Los laterales que soportan asiento y respaldo se unen a una estructura de tubo de acero rectangular . Por la parte inferior de esta estructura se une el pie, construido en tubo de acero y acabado en una pletina circular que se fija al suelo mediante tacos metálicos de expansión, a definir según las características de cada proyecto.

Las estructuras se presentan en módulos de 2, 3 o 4 plazas y acabadas en pintura epoxi negra de 70-80 micras. Se pueden formar filas curvas uniendo los módulos de forma poligonal.

Los brazos son de madera de haya maciza barnizada con substancias ignífugas. Basculan solidaria y automáticamente con el movimiento de plegado de la butaca, de tal forma que quedan en posición vertical cuando la butaca está plegada.

Junto a la mesa F-45 se convierte en una solución óptima para sesiones de trabajo y conferencias.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•	Densidad del asiento: 65 Kg. m3

•	Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:

•	Material: UNE L-2630

•	Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

Contrachapado:

•	De haya conformado en prensa acabado en barniz poliuretano de dos componentes.

Normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: DIN54342 parte 1 y 2

Italia: CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso:

22 Kg.

Volumen:

0,10 m3 (Desmontada)