# 9112 MEGASEAT

# Características Funcionales

Butaca individual de alto confort y generosas dimensiones, diseñada para su uso en salas VIP de alto nivel, cines, o salas de Home Theatre.

El asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, que llevan una estructura interior metálica incorporada y la tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema INTEGRAL FORM, sin costuras ni cosidos. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

La colchoneta del respaldo es de formas ergonómicas, con riñonera y cabezal, incorporando unos canales verticales y horizontales en la parte superior del respaldo.

La colchoneta del asiento define una forma ergonómica y lisa, sin ningún tipo de canal o regata para evitar la incorporación de suciedad. El asiento y respaldo están protegidos por unos acabados de material IF727 totalmente lavables y que protegen la tapicería en sus partes posteriores.

El asiento es fijo, siempre  en posición abierta. Tanto asiento como respaldo incorporan el sistema acústico TX, un conjunto de orificios en la parte posterior que permiten una excelente respuesta acústica. Opcionalmente el respaldo puede incorporar en su parte posterior superior una pieza de tapicería. El asiento puede ir a su vez totalmente tapizado sin perder ninguna de sus propiedades acústicas.

La butaca está montada sobre un pie central auto estable, sin necesidad de fijación al suelo. Los brazos son de espuma de poliuretano semirrígida, con estructura metálica interior, incorporando, de forma compacta y en una única pieza, un  posavasos integrado.

El respaldo también puede realizarse en acabado HR. Este tipo de respaldo se caracteriza por incorporar un reposa cabezas que se integra en el conjunto del respaldo, es decir, no se añade al mismo, sino que forma parte de él. Este sistema de reposa cabezas proporciona una ventaja ergonómica clara al convertirse en una prolongación natural del respaldo, no en un elemento accesorio añadido al mismo.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•	Densidad del asiento: 65 Kg. m3

•	Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

Piel:

•	Resistencia a la fricción:

DIN 53339:5

•	Test de abrasión TABER: 2000 ciclos

DIN 53109

•	Resistencia a la luz:

IVF 402: >5

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno copolímero IF-727

•	Resistencia a la rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al impacto DIN53453:

sin rotura

Normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso:

29 Kg.

Volumen

0,20 m3 (Montada)