## 9106 MEGASEAT

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire, de dimensions généreuses, composés d’éléments totalement remplaçables. L’entre-axe minimal est de 58 cm (valeur nominale). Cette dimension ne résulte pas d’avoir incorporé des accoudoirs plus larges ou des suppléments de réglage entre fauteuils, mais par l’augmentation de la

largeur de l’assise et du dossier, ce qui fait que la largeur utile pour la personne assisse est de 56cm, ce qui permet d’obtenir un très haut niveau de confort.

L'assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthanne moulée renforcés par une structure métallique interne. L'habillage, exempt de coutures et de piqûres, est entièrement intégré à la mousse grâce au procédé INTEGRAL FORM. Un écran coupefeu  – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes. Le coussin du dossier, de forme anatomique, présente une courbure dans la zone des reins, un appuie-tête et des cannelures verticales et horizontales en partie supérieure. Le coussin d’assise, lui aussi de forme anatomique, est lisse. Il ne présente ni cannelures, ni rainures, ce qui permet d'éviter que la poussière s'incruste. La finition des carters d'assise et de dossier, en matériau IF727 entièrement lavable, protège le fauteuil.

L'assise se relève automatiquement grâce à un mécanisme à double ressort intégré au carter d’assise (500.000 cycles testés). Ce mécanisme est extrêmement silencieux et ne requiert aucun graissage.

Chaque fauteuil est monté sur un piétement central relié à une traverse interne qui unit les différents sièges et permet de former des rangées parfaitement rigides et stables. La structure tubulaire des piétements est en acier recouvert de peinture époxy noire ou grise. Des boulons et chevilles à expansion ou des tire-fonds, suivant la nature du sol, permettent de fixer les fauteuils au sol et la platine de fixation peut s’adapter à la pente de la salle.

Les accoudoirs en mousse de polyuréthanne sont renforcés par une structure métallique interne.

Le carter d’assise est perforé afin d’assurer une absorption acoustique appropriée lorsque le siège est inoccupé et l'assise relevée. Ce carter peut être entièrement recouvert de

tissu sans perdre ses propriétés acoustiques.

Les accoudoirs en mousse de polyuréthanne sont renforcés par une structure métallique interne qui intègre également un porte-gobelet. Aussi bien l’assise que le dossier sont équipés du système acoustique TX, ensemble de perforations en sous-face d’assise et en partie arrière du dossier qui offrent un excellent comportement acoustique.

En option, le carter de dossier peut être habillé en partie supérieure de tissu. Le carter d’assise peut être entièrement recouvert de tissu sans perdre ses propriétés acoustiques. Le dossier peut également incorporer un appui-tête HR, qui est partie intégrante du dossier.

Ce système d’appui-tête offre un confort ergonomique puisqu’il est un prolongement naturel du dossier et non une pièce rajoutée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

- Densité de l’assise: 65 Kg. m3

- Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

- Pilling: Index 5 BS 5811

POLYPROPYLENE:

- Matériel: Polypropylène IF-727

- Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

- Résistance aux chocs DIN53453: Sans rupture

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3 s

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 30 Kg.

VOLUME: 0,20 m3 (Démontée)