9106 MEGASEAT

## Funktionelle Eigenschaften

Der modulare Stuhl besteht aus vollkommen auswechselbaren und besonders großzügig bemessenen Elementen. Der Mindestach sabstand beträgt 58 cm. Dieser Abstand wird nicht durch den Einbau breiterer Armlehnen oder Zwischenteile zwischen den Plätzen erreicht, sondern durch eine Verbreiterung von Sitz und Rückenlehne. Damit vergrößert sich die Sitzbreite auf 56 cm, was dem Nutzer ein gehobenes Komfortniveau bietet. Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken mit innerer Metallstruktur.

Der Bezug liegt dank dem INTEGRAL-FORM-SYSTEM komplett auf dem Schaumstoff auf, ohne Naht und Heftungen. Zwischen Bezug und Schaum ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5mm starke Feuerschutzeinlage - TSSystem - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.. Das Rückenpolster mit Nierenund Nackenstütze ist anatomisch geformt und im Kopfbereich mit senkrechten und waagerechten Rillen versehen.

Das Sitzpolster ist ebenfalls anatomisch geformt, jedoch ohne Rippen oder Rillen. Damit wird das Eindringen von Schmutz vermieden. Der Bezug von Sitz und Rückenlehne ist an der Hinterseite mit dem voll abwaschbaren Material IF727 geschützt.

Der Sitz ist mit einer Rückklappautomatik mit Doppelfedersystem versehen, das im Inneren der Sitzschale eingebaut ist (500.000 bestandene Testzyklen). Das System arbeitet ohne Schmierung und äußerst geräuscharm. Der Stuhl ist auf einem Mittelfuß montiert, der an einem internen Verbindungssteg befestigt ist, welcher wiederum die einzelnen Stühle miteinander verbindet und die Bildung von absolut festen und stabilen Sitzreihen ermöglicht. Die Füße bestehen aus einer Stahlrohrstruktur, die mit schwarzer oder grauer Epoxydfarbe beschichtet ist. Die Befestigung am Boden erfolgt mit Hilfe von Spreizdübeln. Der Stuhl kann mittels des Fußsockels an die spezifische Bodenneigung des Saales angepasst werden.

Die Reihenbildung erfolgt durch die Verbindung der Rückenlehnen untereinander, was vollkommen feste und standsichere Gebilde zur Folge hat, so dass die Bodenverankerung noch verstärkt wird.

Die Armlehnen sind aus Polyurethanschaum gefertigt und umschließen eine innere Metallstruktur. Ein Flaschenhalter ist in die einteilige Armlehne integriert. Sowohl der Sitz wie auch die Rückenlehne sind mit dem Akustik- System TX ausgestattet, einer Reihe von Bohrungen an der Hinterseite, die eine erstklassige Akustik garantieren. Optional kann die Rückenlehne im oberen Teil gepolstert angeboten werden. Der Sitz kann durchgehend gepolstert werden, ohne dass die akustischen Eigenschaften darunter leiden.

Die Rückenlehne kann auch in der Version HR gefertigt werden. Bei diesem Modell ist eine Kopfstütze in die Rückenlehne integriert. Die Kopfstütze wird nicht auf den Rücken aufgesetzt, sondern ist Teil desselben.

Dieses System bietet einen klaren ergonomischen Vorteil, da die Kopfstütze eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt und kein zusätzliches Element.

### TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

- Sitzfläche: 65 Kg./m3

- Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

POLYPROPYLEN:

- Material: Copolymerpolypropylen IF-727

- Bruchbeständigkeit DIN53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN53453: ohne Bruch

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT: 30 Kg.

VOLUMEN: 0,20 m3 (Desmontada)