5109 TANGO CLUB

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire constitué d'éléments remplaçables. Il possède une assise fixe, qui reste toujours en position ouverte, un appui-tête et un accoudoir double largeur.

Ce fauteuil est spécialement conçu pour les salles de cinéma requérant un grand confort.

L'assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthanne moulée renforcés par une structure métallique interne. L'habillage, exempt de coutures et de piqûres, est entièrement intégré à la mousse grâce au procédé INTEGRAL FORM. Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Le coussin du dossier possède une forme anatomique et la partie supérieure du carter de dossier est tapissée. Le coussin de l'assise, lui aussi de forme anatomique, est lisse. Il ne présente ni cannelures, ni rainures, ce qui permet d'éviter que la poussière s'incruste. La finition des carters d'assise et de dossier, en matériau IF727 entièrement lavable, protège le fauteuil.

L'assise est fixe ; elle est donc toujours en position ouverte.

Chaque fauteuil est monté sur un piétement central relié à une traverse interne qui unit les différents sièges et permet de former des rangées parfaitement rigides et stables. Les éléments latéraux de fin de rangée sont habillés de tissu. Des boulons et chevilles à expansion permettent de fixer les fauteuils au sol et le piétement paut s’adapter à la pente de la salle.

Les accoudoirs sont deux fois plus larges que les accoudoirs conventionnels, ce qui permet aux utilisateurs mitoyens de bénéficier d'un grand confort. Les accoudoirs sont constitués d'une structure métallique interne garnie de mousse de polyuréthanne moulée à froid et semi-rigide. Ils peuvent, en option, être équipés de porte-gobelet possédant les mêmes caractéristiques structurelles que les accoudoirs et parfaitement intégrés car fabriqués en une seule pièce.

Système de numérotation thermoadhésive par application d'une source de chaleur.

Le dossier peut être équipé, en option, d'un appui-tête avec coussins de type Integral Form et carter de protection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et tôle d’acier, soudures à l’arc de cordon continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

- Densité de l’assise: 65 Kg. m3

- Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

- Epoxi poudre électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

- Pilling: Index 5 BS 5811

Polypropylène IF-727

- Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

- Résistance aux chocs DIN53453: Sans rupture

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3 s

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 26 Kg.

Volume: 0,20 m3 (K.D)