# 5109 Tango Club

# Características Funcionales

Butaca modular compuesta de elementos totalmente intercambiables, con asiento fijo, siempre en posición abierta,  y brazo de doble anchura. Especialmente concebida para salas de cine que requieran un elevado confort para el usuario.

El asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, que llevan incorporada una estructura interior metálica y la tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema INTEGRAL FORM, sin costuras ni cosidos. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

La colchoneta de respaldo está conformada anatómicamente, con riñonera y cabezal, incorporando unos canales verticales y horizontales en la parte del cabezal. La partes superior de la cubeta del respaldo se presenta tapizada.La colchoneta de asiento es de forma anatómica y lisa, sin ningún tipo de canal o regata para evitar la incorporación de suciedad. El  asiento y respaldo están protegidos por unos acabados de material IF727 totalmente lavables y que protegen la tapicería en sus partes posteriores.

El asiento es fijo, siempre  en posición abierta.

La butaca está montada sobre un pie central unido a un puente de unión interno de la butaca que interconecta las distintas butacas y permite la formación de filas totalmente rígidas y estables.  Los laterales de la butaca se presentan tapizados. La fijación al suelo es mediante tacos de expansión. La butaca se adapta a la pendiente específica de la sala por la base del pie. Los asientos y respaldos son siempre de las mismas dimensiones y se logran los distintos anchos entre ejes mediante suplementos especiales en la unión de los respaldos con los laterales.

Los brazos son de doble anchura para acoger con toda comodidad los brazos de dos usuarios al mismo tiempo. Tienen una esctructura metálica interior recubierta de espuma de poliuretano semirrígida. Opcionalmente puede incorporar un portavasos con las mismas características estructurales que el brazo que queda perfectamente integrado en el mismo formando una única pieza.

Opcionalmente, el respaldo puede incorporar un reposacabezas, con colchonetas fabricadas en Integral-Form y cubeta protectora.

# Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•	Densidad del asiento: 65 Kg. m3

•	Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

•	Pilling: Index 5 BS 5811

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al Impacto DIN53453:

sin rotura

normativas  de reacción al fuego

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso:

26 Kg.

Volumen

0,20 m3 (Desmontada)