633 TULIPA FS

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Sistema de asientos ergonómicos montado sobre barra y desarrollado para salas de conferencias, escuelas y universidades. De generosas dimensiones, tanto en anchura como en profundidad, aporta un elevado nivel de confort al usuario. El personal diseño del respaldo hace que al formar filas se obtenga una imagen de continuidad que favorece el aspecto de la instalación.

Conjunto de asientos con brazos, en todas sus versiones, montados en grupos de 3, 4 ó 5 plazas. Fijados directamente al suelo mediante sistema de pies FS, que junto con su sistema de asientos abatibles e instalados con la mesa F-45 lo convierten en una serie idónea para salas de conferencias o centros de formación.

Asiento y respaldo son dos piezas independientes. Con ello se consigue que la posición del respaldo no este supeditada a la del asiento y que, por tanto, el apoyo de la espalda sea en todo momento óptimo. El asiento y el respaldo se presentan tapizados en piel natural o bien en tapicería ignífuga. La estructura de la silla está realizada en inyección de plástico IF-727.

La característica primordial de esta serie es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento se encuentre permanentemente elevado cuando no esta en uso. Con ello se consigue que el usuario siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad así como de seguridad que ello comporta. Gracias también a esta característica se puede llegar a incrementar el aforo de la sala en un 15% sin renunciar a la comodidad y seguridad de uso.

Las estructuras metálicas de esta serie se fabrican pintadas en pintura epoxi polvo negro o bien cromadas.

El sistema de pies FS de esta serie esta compuesto por una columna de tubo de acero y pletina de fijación directa al suelo.

Todas estas carácterísticas dotan a la serie Tulipa de una polivalencia de uso excepcional.

# CaracterÍsticas  tÉcnicas

Estructura:

•	Tubo de acero de forma especial, soldadura al arco con hilo continuo.

Polipropileno:

•	Material: Polipropileno Copolímero: IF-727

•	Resistencia a la rotura DIN53455: 28 N/mm2

•	Resistencia al impacto DIN53453: sin rotura

Pintura:

•	Poliéster polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula UNE-EN ISO 2409: 100%

CROMADO:

•	Espesor de la capa: mínimo 20 micras

Tapicería:

•	Normas de reacción al fuego:

España: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Francia: NF/P 92507

Italia: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

ALUMINIO:

•	Material: UNE L-2630

•	Densidad: 2,7 gr/cm3

•	Carga de rotura: 20 kg/mm2

PRODUCTO ACABADO:

•	UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo).

•	BS 5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5