# 730 Bonamusa

# Caractéristiques Fonctionnelles

Série structurellement conçue pour des salles polyvalentes où se combinent l'utilisation continue et la décoration de la salle.

Chaise avec accoudoirs, dans toutes ses versions. Le siège et le dossier sont réalisés dans une seule carcasse en bois, recouverte de mousse à cellule ouverte, avec une finition de garniture en cuir naturel.

Avec une double courbure anatomique entre le siège et le dossier, qui permet une position de l'utilisation optimale et avec le confort maximum.

La forme de son dossier et du siège, élaborés d'une seule pièce, dessine une silhouette sinueuse et attirante.

La structure qui compose les accoudoirs et les pieds, également d'une seule pièce, est réalisée en acier chromé, avec une finition en cuir.

Cette série est empilable jusqu'à 12 unités dans toutes ses versions, et elle propose, en option, un commode chariot de transport pour faciliter leur déplacement quand elles sont empilées.

De plus, elle comprend un système d'union pour maintenir une image ordonnée de la salle.

Les structures métalliques de cette série sont peintes et, en option, chromées.

Toutes ces caractéristiques donnent à cette série une polyvalence exceptionnelle en plus de respecter les normes de conception.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

•	Tube en acier de forme spéciale, soudure à l’arc à cordon en continu.

CHROME:

•	Épaisseur de la couche: minimum 20 microns

PEINTURE:

•	Poudre Polyester Électrostatique

•	Épaisseur de la couche: 70-80 microns

•	Adhérence graticulation: UNE-EN ISO 2409: 100%

TAPISSERIE:

•	Normes relatives à la réaction au feu

Espagne: UNE-EN 1021 Part 1 et 2

France: NF/P 92507

Italie: UNI 9175 Clase 1.IM

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

PRODUIT FINI:

•	UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage intensif).

ALUMINIUM:

•	Matériel: UNE L-2630

•	Densité: 2,7 gr/cm3

•	Charge de la Rupture: 20 kg/mm2

POIDS:

#### 7,6 Kg

VOLUME:

•	0,33 m3 (Par place démontée)