DELTA 400

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Chaise spécialement conçue pour les salles polyvalentes et particulièrement appropriée aux salles de conférences.

Il s'agit d'une chaise avec double-accoudoir. L'assise et le dossier étant deux éléments indépendants, la position du dossier ne dépend pas de celle de l'assise et l'appui du dos est toujours optimal.

La caractéristique primordiale de cette chaise est le mécanisme qui permet à l'assise de se relever automatiquement. Grâce à ce mécanisme, intégré sur les modèles de série, l'assise est toujours relevée lorsque le fauteuil est inoccupé.

Les utilisateurs disposent ainsi d'un espace important pour passer entre les rangées, ce qui est un avantage en matière de confort et de sécurité. Cette caractéristique permet également d'augmenter la capacité des salles d'environ 15% sans répercussion sur le confort et la sécurité d'utilisation.

La chaise peut également être bloquée en position fixe ouverte et peut donc être utilisée dans d'autres espaces tels que des réfectoires ou des salles de réunions ou en tant que chaise d'appoint.

Toutes ces caractéristiques en font une chaise d'une polyvalence exceptionnelle.

Ces chaises sont empilables, que l'assise soit relevée ou non.

Les chaises sont équipése d'un système d’accrochage intégré qui permet de former des rangées droites ou légèrement incurvées.

Les structures métalliques de cette gamme sont soit recouvertes de peinture époxy noire en poudre, soit chromées.

L'assise et le dossier sont en matériau IF727, finition mat, mais peuvent également être fournis entièrement tapissés de cuir naturel ou avec un rembourrage et un revêtement ignifuge.

Ces chaises peuvent, en option, être équipées d'une tablette rabattable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLÈNE:

· Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

· Résistence à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

· Résistence aux chocs DIN53453: sans rupture

· Essais sur les coques: Rigidité, torsion et flexibilité DIN 68872

PEINTURE:

· Poudre Epoxy Électrostatique

· Épaisseur de la couche: 70-80 microns

· Adhérence graticulation: 100%

CHROME:

· Épaisseur de la couche: minimum 20 microns

TAPISSERIE:

· Essais au feu:

Normes

UNE/23727

NF/P 92507

Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

· Matériel: UNE L-2630

· Charge de Rupture: 20 Kg./ mm2