Delta 400

Funktionelle Eigenschaften

Dieser Stuhl ist speziell für Mehrzwecksäle konzipiert und eignet sich besonders für die Verwendung in Konferenzsälen.

Es handelt sich um einen Stuhl mit Armlehnen. Sitz und Rückenlehne sind zwei unabhängige Teile, womit erreicht wird, dass sich die Position der Rückenlehne nicht nach der Position des Sitzes richten muss und daher die Abstützung des Rückens optimal ist.

Das Hauptmerkmal dieses Stuhles ist sein automatisches Klappsystem.

Dieser Mechanimus, der serienmäßig im Stuhl integriert ist, bewirkt, dass die Sitzfläche bei Nichtbenutzung stets hochgeklappt ist, was den freien Durchgang zwischen den Reihen und damit eine erhöhte Bequemlichkeit und Sicherheit zur Folge hat. Dank dieses Merkmals kann die Kapazität des Saales bis zu 15% gesteigert werden, ohne auf Komfort und Sicherheit verzichten zu müssen.

Auf Wunsch des Benutzers kann der Sitz in geöffneter Position festgestellt werden, so dass sich der Stuhl für andere Anwendungsbereiche wie Kantinen, Versammlungsräume oder als Besucherstuhl anbietet.

Alle genannten Eigenschaften verleihen diesem Modell eine außergewöhnliche Vielseitigkeit in der Verwendung.

Der Stuhl ist sowohl mit hoch- als auch mit heruntergeklapptem Sitz stapelbar.

Serienmäßig ist ein Verbindungssystem integriert, das die Möglichkeit bietet, gerade oder in kleinem Radius gebogene Reihen zu bilden. Die Metallstrukturen dieser Serie werden mit schwarzer Epoxy- Pulverbeschichtung oder auch verchromt hergestellt.

Sitz und Rückenlehne sind aus dem Material IF727 in Mattausführung, können aber auch vollkommen in Naturleder oder mit feuerbeständigem Bezug gefertigt werden.

Optional kann das Modell mit einer klappbaren und abnehmbaren Schreibplatte ausgestattet werden.

### TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Struktur aus Stahlrohr, lichtbogengeschweisst mit Endlosfaden

POLYPROPYLEN:

- Material: Copolymerpolypropylen IF-727

- Bruchbeständigkeit DIN53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN53453: ohne Bruch

- Biege und Zugproben nach: DIN 68872

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

VERCHROMUNG:

- Schichtdicke: mín. 20 Mikron

BEZUGSSTOFF:

- Brandschultzverhalten gem:

#### UNE/23727

NF/P 92507

- Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2