Funktionelle Eigenschaften

| Ergonomisches Bestuhlungssystem mit auf Stangen montierten Sitzen, das für öffentliche und private Warteflächen entwickelt wurde. Kombination aus Sitzen mit Armlehnen, die in allen Ausführungen aus Sitzgruppen von 3, 4 oder 5 Plätzen besteht. Sitz und Rückenlehne sind zwei unabhängige Teile, womit erreicht wird, dass sich die Position der Rückenlehne nicht nach der Position des Sitzes richten muss und daher die Abstützung des Rückens jederzeit optimal ist. Die stets verchromten Armlehnen sind vollkommen in diese Kombination integriert worden und heben ganz klar die Individualität der einzelnen Sitzplätze hervor. |  |
| --- | --- |

Sitz und Rückenlehne sind aus dem Material IF727 in Mattausführung gefertigt, können aber auch ganz mit Naturleder oder feuerfestem Stoff bezogen werden.

Die Metallstrukturen dieser Serie sind mit schwarzer Epoxy-

Pulverbeschichtung versehen, können aber auch verchromt werden. Optional können in diese Sitzgruppen kleine Tische entweder in der Mitte oder am Reihenende einbezogen werden. Auch besteht die Möglichkeit eines Doppeltisches für die gemeinsame Nutzung bei Back-to-Back-Aufstellung der Sitzgruppen.

Diese Sitzsysteme sind auf beweglichen L-Füßen montiert, die mit diskreten Höhenverstellern versehen sind, um eventuelle leichte Bodenunebenheiten des Saales auszugleichen.

TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Struktur aus Stahlrohr, lichtbogengeschweisst mit Endlosfaden

POLYPROPYLEN:

- Material: Copolymerpolypropylen IF-727

- Bruchbeständigkeit DIN53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN53453: ohne Bruch

- Biege und Zugproben nach: DIN 68872

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

VERCHROMUNG:

- Schichtdicke: mín. 20 Mikron

BEZUGSSTOFF:

- Brandschultzverhalten gem:

UNE/23727

NF/P 92507

- Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2