DELTA 433 FS

## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Système de sièges ergonomiques montés sur des poutres, conçu pour les salles de conférences ou les centres de formation.

Tous les modules de cette gamme sont pourvus d'accoudoirs et sont constitués de 3, 4 ou 5 fauteuils. Fixés directement au sol au moyen de piétements type FS, équipés d'une assise rabattable et installés avec une table F-45, ils se convertissent en une gamme idéale pour les salles de conférences et les centres de formation.

L'assise et le dossier étant deux éléments indépendants, la position du dossier ne dépend pas de celle de l'assise et l'appui du dos est toujours optimal.

La caractéristique primordiale de cette gamme est le mécanisme qui permet à l'assise de se relever automatiquement. Grâce à ce mécanisme, intégré sur les modèles de série, l'assise est toujours relevée lorsque le fauteuil est inoccupé.

Les utilisateurs disposent ainsi d'un espace suffisant pour passer entre les rangées, ce qui est un avantage en matière de confort et de sécurité. Cette caractéristique permet également d'augmenter la capacité des salles d'environ 15% sans répercussion sur le confort et la sécurité d'utilisation.

Les structures métalliques des fauteuils de cette gamme sont soit recouvertes de peinture époxy noire en poudre, soit chromées.

L'assise et le dossier sont en matériau IF727 mat, mais peuvent également être entièrement garnis de cuir naturel ou revêtus d'un tissu ignifuge.

Le système de piétement FS de cette gamme est composé d'une colonne en acier et d'une platine circulaire qui se fixe directement au sol.

Toutes ces caractéristiques en font une gamme extrêmement polyvalente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLENE:

- Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

- Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

- Résistance aux chocs DIN53453: sans rupture

- Essais sur les coques: Rigidité, torsion et flexion DIN 68872

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

CHROME:

- Epaisseur de la couche: minimun 20 microns

TAPISSERIE:

- Essais au feu:

Normes

UNE/23727

NF/P 92507

- Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

- Matériel: UNE L-2630

- Charge de la Rupture: 20 Kg./mm2