### Nordica 500

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Du point de vue structurel, cette gamme est conçue pour les salles polyvalentes dans lesquelles l'usage continu doit aller de pair avec l'aspect décoratif.

Toutes les versions sont équipées d'accoudoirs. L'assise et le dossier sont constitués d'une coque unique en bois noble recouverte d'un placage en ronce de noyer et de vernis de polyuréthane ignifuge clair à deux composants.

La double courbure anatomique située entre l'assise et le dossier, et les chants arrondis des extrémités permettent à l'utilisateur d’obtenir une position assise optimale et un confort maximal.

Cette gamme se présente en trois finitions : version entièrement en bois naturel, version entièrement gainée de cuir naturel, avec piqûres rustiques visibles, (NORDICA 530) et version revêtue, en partie intérieure, de tissus ignifuges (NORDICA 532).

Le rembourrage est constitué d'une mousse de polyuréthanne à cellules ouvertes montée sur un support en bois fixé au dossier. Aucune jonction ni rivet ne sont visibles.

La partie supérieure du dossier de la version tapissée comporte des trous décoratifs et laisse à découvert une partie de la structure en bois naturel.

Ces chaises sont empilables, quelle que soit leur version (maximum 12 unités). Un chariot, fourni en option, particulièrement pratique, facilite leur transport lorsqu'elles sont empilées.

Les structures métalliques de cette gamme sont recouvertes de peinture époxy en poudre ou, en option, chromées.

Toutes ces caractéristiques font de cette gamme un ensemble exceptionnellement polyvalent qui répond en outre aux critères esthétiques les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

PEINTURE:

· Poudre Epoxy Électrostatique

· Épaisseur de la couche: 70-80 microns

· Adhérence graticulation: 100%

CHROME:

· Épaisseur de la couche: minimum 20 microns

CONTREPLAQUÉ:

· En hêtre formé a la presse et verni polyuréthanne à deux composants

ALUMINIUM:

· Matériel: UNE L-2630

· Densité: 27 gr./ cm3

· Charge de Rupture: 20 Kg./ mm2