Carlitos 2300

## Funktionelle Eigenschaften

Modular gefertigte Sitzbank mit grosszügigen Abmessungen und speziellen ergonomischen Eigenschaften. Die Sitzbank besteht aus Einzelsitzen, mit separatem Sitz und Rückenlehne, aus flexiblem und straff gespanntem

Material, welche sich dem Körper des Nutzers anpasst. Weiterhin verfügt die Bank über eine Dachablage, auf welcher die Gepäckstücke abgelegt werden können, mit eingebautem, individuellem Leselicht.

Die Sitzeinheit besteht aus einem vierfüssigem Grundgestell, mit einer doppelten Verbindungstraverse, auf welchem die Halterungen für Sitz - und Rückenlehne angebracht sind. Diese Halterungen sind anatomisch geformte Aluminiumprofile, mit seitlichen Führungen zur Aufnahme der Sitz - und Rückenpolster. Alle Teile sind aus Aluminium und es bestehen keine Schweissverbindungen, wodurch eine extreme Haltbarkeit gewährleistet wird und die Instandhaltung absolut einfach ist.

Sitz - und Rückenlehne sind voneinader unabhängige Teile. Der Rückenteil besteht aus einem Poster aus Vinyl, Stoff oder Naturleder, mit Längskanälen, weche den Schauminlet überziehen. Das Rückenpolster wird auf seiner gesamten Länge ind den seitlichen Führungen der Aluminiumprofile gehalten die eine maximale Stabilität gewährleisten.

Gleiches gilt für das Sitzpolster.

Die Aluminiumprofile werden über die Rückenlehne hochgezogen, um eine Kopfstütze aufzunehmen, welche in der Ausführung und Anbringung mit Sitz - und Rückenlehne identisch ist. Das Ablagedach ist die Verlängerung dieser Profile und ist für die Aufnahme einer 12 V Leselampe vorbereitet die den jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften angepasst wird.

Zur weiteren Erhöhung der Bequemlichkeit der Sitzbank, können optional Armlehnen angebracht werden, welche ebenfalls in den Aluminiumprofilen befestigt werden.

### TECHNISCHE eigenschaften

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Dichte: 2,7 gr./cm3

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

BEZUGSSTOFF:

- Vinyl:

DIN 75200

DIN 53348

NVSS 302

BS 5852 crib 5

BS 7176

- Naturleder:

UNE 23727 M2

DIN 54342 (1-2)

BS 5852 part 1

part 2 - Cribs

- Textil:

Pilling: index 5BS 5811

### NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND:

Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342

Abs. 1 u. 2

ITALIEN:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH:

UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA:

CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

25 Kg.

VOLUMEN

0,09 m3 (unmontier)